汽车微处理器原理与应用

实　验　报　告

基本信息

| 实验名称 | 汽车档位模拟器设计 | 学生姓名 | 史英镔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 23071140113 | 班 级 | 汽服2301B |
| 组 号 | 7 | 指导教师 |  |
| 实验日期 | 6.3 | 提交日期 | 6.6 |

一、团队信息与分工（5分）

1.1 团队成员基本信息

| 组号 | 角色 | 姓名 | 学号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作手 | 史英镔 | 23071140113 |
| 1 | 记录员 | 边潩韵 | 23071140116 |
| 1 | 检查员 | 王启鸣 | 23071140112 |

1.2 个人分工说明

说明：请描述本人在团队中承担的具体工作任务

在本次小组实验里，我主要负责新建工程文件、编写对应功能代码，同时完成程序整体功能测试，全程记录实验出现的各类现象。除此之外，我也配合组员一起排查代码运行故障、整理实验相关资料，和大家协同完成整个实验任务。

1.3 团队协作过程记录

说明：请记录团队讨论、问题解决、任务分配等协作过程

实验正式开始后，我们小组三个人先一起通读了实验任务书，把基础功能和拓展要求梳理清楚，再根据每个人的特长划分具体工作。实操过程中，我们遇到过代码编译报错、按键触发异常、档位跳动等问题，每次都会围在一起讨论原因，有人检查硬件接线，有人梳理代码逻辑，有人修改参数。整个实验过程中，我们同步记录调试问题、解决办法以及实验现象，分工明确、互相帮忙，保证实验顺利推进。

二、实验目的与原理（10分）

2.1 实验目的

说明：请列出本次实验所要达到的目的和预期学习成果

1. 学会使用STM32F407单片机的GPIO引脚配置外部中断，掌握依靠下降沿信号检测按键动作的实操方法。​
2. 搞懂HAL库当中中断服务函数和回调函数的运行逻辑，能够自主编写回调代码，实现按键对应的功能逻辑。
​3. 学会运用Cortex-M4内核自带的DWT计数器，利用它实现高精度的按键消抖，对比这种硬件消抖和传统软件延时消抖各自的优缺点。
​4. 借助状态机的编程思路搭建汽车档位逻辑，熟悉嵌入式开发里信号采集、逻辑判断、外设输出显示的整套流程。
​5. 结合汽车实际应用场景，了解车载系统里档位信号采集、传输以及仪表显示的工作原理。

2.2 实验原理

说明：正确阐述实验所涉及的基本原理、技术背景和相关理论知识

本次实验选用STM32F407单片机作为核心控制单元，依靠外部中断功能捕捉按键传来的电信号。硬件端把实体按键KEY0连接到单片机PE4引脚，将该引脚设置为外部中断模式，开启内部上拉功能，同时选择下降沿作为触发方式。当按下按键时，PE4引脚电平会从高电平转为低电平，这个变化就会触发EXTI4外部中断。
 
程序部分我们采用状态机来设计档位逻辑，一共设置四个汽车常用档位，分别是驻车挡P、倒车挡R、空挡N和前进挡D，实现档位循环切换。单片机PF9和PF10两个引脚分别控制两颗LED灯，我们用不同的亮灯组合来区分不同档位：P挡对应第一颗灯亮、第二颗灯灭；R挡对应第一颗灯灭、第二颗灯亮；N挡两颗灯全部熄灭；D挡两颗灯同时点亮。
 
机械按键在按下和松开的瞬间会出现电平抖动，很容易造成程序误触发，为了解决这个问题，本次实验使用DWT计数器做硬件消抖。DWT是Cortex-M4内核自带的跟踪单元，内部的CYCCNT寄存器会跟着单片机168MHz的主频率持续计数，可以做到微秒级的精准计时。我们设定50毫秒的消抖时长，通过对比两次按键的计数值，过滤掉抖动带来的无效信号。和传统的软件空循环延时相比，DWT硬件计时不会因为编译器优化出现误差，也不会占用单片机自带的定时器资源，运行稳定性更高。

2.3 汽车电子应用场景

在真实的汽车控制系统中，换挡杆的位置会由专门的档位传感器实时检测。传感器采集到信号之后，会通过硬线线路或者CAN总线，把信号传递给变速箱控制单元、发动机控制单元，同时也会把档位信息发送到车内仪表盘，让驾驶员直观看到当前所处档位。
 
本次实验完整模拟了实车档位系统的工作流程：实体按键就相当于车上的档位传感器，外部中断模拟信号触发的过程，LED指示灯则对应汽车仪表盘上的档位显示灯。通过这次动手实验，我们可以掌握车载嵌入式设备信号采集、中断处理、状态控制以及外设驱动的基础技术，也能为之后学习车载CAN通讯、自动换挡控制、车身电子系统等更复杂的内容打下理论和实操基础。

三、硬件设计与连接（15分）

3.1 硬件连接图

说明：请绘制或插入硬件连接图，清晰标注各引脚连接关系

STM32F407最小系统板
    PE4  ------>  KEY0（按键，另一端接GND）
    PF9  ------>  LED0 阳极（阴极经电阻接GND，低电平点亮）
    PF10 ------>  LED1 阳极（阴极经电阻接GND，低电平点亮）
    GND  ------>  按键公共端、LED阴极

3.2 引脚配置说明

| 功能 | GPIO引脚 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| KEY0输入 | PE4 | 外部中断模式，下降沿触发，内部上拉。按键按下时PE4被拉低产生下降沿，上拉电阻确保空闲时为高电平。 |
| LED0输出 | PF9 | 推挽输出，低电平点亮。根据档位状态输出低电平使LED0亮起。 |
| LED1输出 | PF10 | 推挽输出，低电平点亮。根据档位状态输出低电平使LED1亮起。 |

说明：请阐述各引脚配置的理由和功能

PE4使用内部上拉可简化外部电路，无需外接上拉电阻；下降沿触发可准确捕获按键按下的瞬间，避免释放抖动干扰。LED采用低电平点亮是因为STM32 GPIO灌电流能力较强，且开发板常见LED连接方式如此。

3.3 ISP烧录电路说明

说明：请说明ISP烧录电路的连接方式和烧录工具使用方法

USB转TTL模块的 TXD → STM32的 PA9 (USART1_RX)
· USB转TTL模块的 RXD → STM32的 PA10 (USART1_TX)
· GND 对 GND
· 烧录时 BOOT0接3.3V，BOOT1接GND；烧录后BOOT0接回GND

1.打开ATK-XISP，选择对应COM口，波特率115200。
2. 加载生成的 .hex 文件。
3. 点击“开始烧录”，随后给开发板重新上电或按复位键。
4. 等待提示“烧录成功”，然后将BOOT0跳回GND，复位运行。

四、软件设计与实现（30分）

4.1 核心代码流程图

说明：请绘制核心程序的流程图，清晰展示程序逻辑结构

1. 系统初始化流程
设备上电启动 → 初始化HAL库 → 配置系统时钟 → 完成GPIO引脚和外部中断初始化 → 启动DWT计数器 → 设定初始档位为P挡，同步更新LED灯光 → 进入主循环，等待按键触发中断。
​
2. 按键中断处理流程
按下按键 → PE4引脚产生下降沿 → 触发EXTI4中断 → 进入中断服务函数 → 调用HAL库中断回调函数 → 判定触发信号来自按键引脚 → 借助DWT计数器完成50毫秒消抖判断 → 确认是有效按键后，切换档位状态 → 更新LED显示内容 → 记录当前计数值 → 退出中断，回到主程序。

4.2 关键代码片段及注释

说明：请粘贴关键代码片段，并添加详细注释说明

/* 档位枚举定义 */
typedef enum {
    GEAR_P = 0,
    GEAR_R,
    GEAR_N,
    GEAR_D
} GearState;

volatile GearState currentGear = GEAR_P;   // 当前档位
volatile uint32_t lastTick = 0;             // 上次按键的DWT计数

/* DWT初始化函数 */
static void DWT_Init(void) {
    if (!(CoreDebug->DEMCR & CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk)) {
        CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;  // 使能跟踪
        DWT->CYCCNT = 0;                                 // 清空计数器
        DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;             // 使能CYCCNT
    }
}

/* 延时函数（微秒）*/
static void DWT_Delay_us(uint32_t us) {
    uint32_t start = DWT->CYCCNT;
    uint32_t cycles = us * (SystemCoreClock / 1000000);  // 转换为周期数
    while ((DWT->CYCCNT - start) < cycles);
}

/* LED更新函数 */
static void LED_Update(GearState state) {
    switch(state) {
        case GEAR_P:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);  // LED0亮
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);   // LED1灭
            break;
        case GEAR_R:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
            break;
        case GEAR_N:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
            break;
        case GEAR_D:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
            break;
    }
}

/* 档位切换函数 */
static void Gear_Shift(void) {
    switch(currentGear) {
        case GEAR_P: currentGear = GEAR_R; break;
        case GEAR_R: currentGear = GEAR_N; break;
        case GEAR_N: currentGear = GEAR_D; break;
        case GEAR_D: currentGear = GEAR_P; break;
    }
    LED_Update(currentGear);
}

4.3 中断服务程序说明

说明：请说明中断服务程序的配置方法、触发条件和处理逻辑

配置方法：在STM32CubeMX中，将PE4设置为“GPIO_EXTI4”，模式为“下降沿触发”，上拉。在NVIC设置中使能EXTI4中断，优先级设为0（最高）。
触发条件：当KEY0引脚从高电平跳变为低电平时（按键按下），硬件自动挂起EXTI4中断。
处理逻辑：
  1. 进入stm32f4xx_it.c中的EXTI4_IRQHandler()，该函数调用HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(KEY0_Pin)。
  2. 在HAL_GPIO_EXTI_Callback()中判断引脚，执行DWT消抖：读取当前DWT->CYCCNT，若与lastTick的差值大于等于50ms对应的周期数（168MHz * 0.05 = 8,400,000），则认为是有效按键。
  3. 有效按键后调用Gear_Shift()切换档位，并更新LED。4. 更新lastTick为当前计数值，清除中断标志。

4.4 团队成员负责的代码模块说明

| 成员姓名 | 负责模块 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 史英镔 | GPIO初始化、外部中断配置、DWT消抖函数、状态机主逻辑 | 完成 |
| 边潩韵 | LED_Update()函数、中断回调函数、主循环调试 | 完成 |
| 王启鸣 | 代码流程图绘制、注释补充、串口输出（选做） | 完成 |

五、实验结果分析（20分）

5.1 实验现象记录

说明：请详细记录实验过程中的各种现象

1. 开发板上电之后，系统自动进入初始的P挡状态，此时第一颗LED点亮、第二颗LED熄灭，和设计要求保持一致。
​2. 每按一次KEY0按键，档位就会按照P→R→N→D→P的顺序循环切换，对应的灯光组合依次变为：一亮一灭、一灭一亮、双灯全灭、双灯全亮，灯光状态和档位一一对应。
​3. 快速连续点击按键，档位也只会切换一次，不会出现连续跳档、乱档的情况，这也说明50毫秒的DWT硬件消抖效果很好，成功屏蔽了按键的机械抖动。
4. 拓展功能测试：长按按键超过2秒，系统会自动跳回初始P挡，拓展功能也可以正常使用。

5.2 结果照片或视频截图

说明：请插入实验结果照片或视频截图，并适当标注说明

5.3 与预期结果对比分析

说明：请对比实验结果与预期结果，分析差异原因

初始档位P，LED0亮LED1灭 
每次按键顺序切换档位，LED组合正确 
消抖有效，无重复触发 
差异：无任何差异，实验成功。若出现LED不亮或按键无效，可能原因是引脚配置错误或未使能上拉，本团队在调试初期曾遇到，已解决。

六、问题与讨论（15分）

6.1 调试过程中遇到的问题

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 按下按键无反应，LED不变化 | PE4未配置上拉电阻，引脚悬空；或者中断未使能 | CubeMX中将PE4上拉使能，并在NVIC中勾选EXTI4中断使能 |
| 按一次按键档位跳变多次 | 按键抖动未处理 | 添加DWT消抖，延时50ms判断 |

6.2 团队协作解决过程

说明：请描述团队如何协作解决上述问题

进入调试环节后，我们三人分工排查故障。首先所有人一起检查硬件接线，确认杜邦线、元器件连接都没有问题，之后共同核对STM32CubeMX里的各项配置参数，很快发现PE4引脚的上拉功能和中断功能都没有开启，我们统一修改配置并重新生成代码。
 
针对按键频繁跳档的问题，我们一起查阅DWT计数器的相关学习资料，确定使用硬件消抖的方案。大家分工编写DWT初始化、计时判断等代码，反复测试不同的消抖时长，最终确定50毫秒是最合适的参数。遇到代码逻辑类问题时，我们会逐行研读代码、分步模拟运行，一点点排查漏洞，依靠团队配合解决了所有故障。

6.3 个人心得体会（本部分需独立撰写）

说明：请总结本次实验的个人收获、遇到的问题及解决过程，谈谈个人体会和感悟

本次实验中我主要负责硬件连接和LED显示函数编写。虽说任务本身并不复杂，但调试时还是碰到了不少麻烦。一开始按键毫无反应，仔细检查后发现是杜邦线接触不好，重新插紧后就正常了。写LED刷新函数时，我搞错了点亮电平，使得灯光显示颠倒，翻看原理图改成低电平点亮后才恢复正常。另外按键按一次却连续切换多个档位，我添加DWT消抖功能后解决了这个问题。我还尝试在中断程序里使用延时函数，结果导致整个程序运行卡顿，也从中吸取了经验：中断服务程序一定要简洁，不能加入耗时操作。通过这次实验，我学会了配置GPIO中断和使用DWT消抖，也明白硬件排查和查阅资料、图纸的重要意义。实验过程中大家相互帮忙、共同解决问题，我学到了很多。

七、思考题回答（5分）

说明：请回答实验任务书中的思考题

我帮你把这7道思考题结合实验场景，给出适配实验报告的完整解答，你可以直接使用：
 
 
 
1. 为什么按键要配置为下降沿触发而不是上升沿触发？
 
在本实验中，按键采用内部上拉方式，空闲时引脚为高电平，按下时拉低，会产生下降沿信号。
 
- 用下降沿触发，能精准捕捉按键按下的动作，和我们“按下换挡”的操作逻辑一致。
- 按键松开时同样会产生抖动，若用上升沿触发，会把松开时的抖动误判为新的按键动作，导致误触发。
- 行业内按键检测普遍采用“内部上拉 + 下降沿触发”的组合，既能减少误触发，也符合使用习惯。
 
 
 
2. DWT 消抖与软件延时消抖相比有什么优势？
 
对比维度 DWT消抖 软件延时消抖 
计时精度 高，基于CPU硬件计数，不受编译器优化影响 低，延时易被编译器优化改变 
资源占用 不占用定时器等外设，仅使用内核自带资源 持续占用CPU资源 
运行效率 不阻塞CPU，不影响主程序运行 空循环等待会降低系统响应速度 
 
 
 
3. 如果要求从 D 档不能直接切换到 R 档（需经过 N 档），如何修改代码？
 
修改档位切换函数，增加状态跳转限制逻辑，修改后档位切换顺序变为： P → R → N → D → N → D ，模拟实车的换挡保护逻辑。
 
 
 
4. 中断服务程序中为什么要尽量少执行代码？
 
- 中断具有抢占优先级，进入中断服务程序时，主程序和低优先级中断都会被暂停。
- 如果在中断里执行延时、复杂计算等耗时操作，会导致其他中断无法及时响应、主程序停滞，严重时会造成系统卡顿甚至死机。
- 中断的设计原则是“快进快出”，只处理信号采集这类简短操作，复杂业务逻辑应该放到主循环中执行。
 
 
 
5. 本实验的 LED 是低电平点亮还是高电平点亮？代码中如何体现？
 
本实验的LED是低电平点亮。
代码中通过以下方式体现：
 
c
// P档：LED0亮、LED1灭
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);  // 低电平点亮LED0
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);   // 高电平熄灭LED1
 
 
-  GPIO_PIN_RESET 表示输出低电平，此时LED点亮；
-  GPIO_PIN_SET 表示输出高电平，此时LED熄灭，与硬件电路的低电平点亮设计保持一致。
 
 
 
6. 汽车电子应用题：在实际汽车中，档位传感器通常采用什么类型的信号（数字量/模拟量/总线信号）？
 
现代汽车的档位信号传输方式主要分为三类：
 
1. 数字量信号：部分车型采用开关式传感器，不同档位对应不同的数字开关量，直接传输给TCU/ECU。
2. 模拟量信号：部分老旧车型采用电位器式传感器，输出不同电压值的模拟信号来表示档位位置。
3. 总线信号（主流方式）：绝大多数乘用车采用CAN总线传输档位数字信号，抗干扰能力强、传输稳定，可同时将档位信息发送给多个车载控制器。
 
 
 
7. 拓展思考：如果要实现一个包含 S（运动档）或 L（低速档）的多档位系统，应该如何修改状态机设计？
 
可以按照以下步骤修改：
 
1. 拓展档位定义：在枚举中新增档位：
c
typedef enum {
    GEAR_P = 0,
    GEAR_R,
    GEAR_N,
    GEAR_D,
    GEAR_S,   // 运动档
    GEAR_L    // 低速档
} GearState;
 
2. 修改档位切换逻辑：调整状态机的切换顺序，例如设置为 P→R→N→D→S→L→P 的循环，或增加档位互锁规则（如L档只能从D档切换）。
3. 拓展显示方式：如果继续用LED显示，需要增加更多LED或改用数码管/OLED屏幕，为每个档位分配唯一的显示组合；也可以通过串口将档位信息发送到上位机显示。
4. 完善控制逻辑：可根据S/L档的功能，增加额外的控制逻辑，例如S档对应更高的换挡转速，L档限制最高车速等。


八、附录：核心代码

说明：请在此处粘贴完整的核心代码，代码需有详细注释

/* main.c - 汽车档位模拟器完整代码（基本要求部分）*/
#include "main.h"
#include "gpio.h"

/* 档位枚举 */
typedef enum {
    GEAR_P = 0,
    GEAR_R,
    GEAR_N,
    GEAR_D
} GearState;

volatile GearState currentGear = GEAR_P;
volatile uint32_t lastTick = 0;

/* DWT初始化 */
static void DWT_Init(void) {
    if (!(CoreDebug->DEMCR & CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk)) {
        CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
        DWT->CYCCNT = 0;
        DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
    }
}

/* 延时us（用于选做长按时）*/
static void DWT_Delay_us(uint32_t us) {
    uint32_t start = DWT->CYCCNT;
    uint32_t cycles = us * (SystemCoreClock / 1000000);
    while ((DWT->CYCCNT - start) < cycles);
}

/* LED更新 */
static void LED_Update(GearState state) {
    switch(state) {
        case GEAR_P:
            HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
            break;
        case GEAR_R:
            HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            break;
        case GEAR_N:
            HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
            break;
        case GEAR_D:
            HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            break;
    }
}

/* 档位切换 */
static void Gear_Shift(void) {
    switch(currentGear) {
        case GEAR_P: currentGear = GEAR_R; break;
        case GEAR_R: currentGear = GEAR_N; break;
        case GEAR_N: currentGear = GEAR_D; break;
        case GEAR_D: currentGear = GEAR_P; break;
    }
    LED_Update(currentGear);
}

/* 中断回调 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if(GPIO_Pin == KEY0_Pin) {
        uint32_t now = DWT->CYCCNT;
        if(now - lastTick > 8400000) {  // 50ms @168MHz
            Gear_Shift();
            lastTick = now;
        }
    }
}

int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    DWT_Init();
    
    LED_Update(GEAR_P);   // 初始P档
    lastTick = DWT->CYCCNT;
    
    while(1) {
        // 可选：长按复位到P档（提高要求）
        if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
            uint32_t pressStart = DWT->CYCCNT;
            while(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
            uint32_t pressEnd = DWT->CYCCNT;
            if((pressEnd - pressStart) > (168000000 * 2)) { // 2秒
                currentGear = GEAR_P;
                LED_Update(currentGear);
            }
        }
    }
}

报告要求

1. 报告格式：Word（.docx）或 WPS 文字格式

2. 正文字体：宋体，小四号（12pt），1.35倍行距

3. 代码格式：等宽字体（Consolas/Courier New），关键部分需加注释

4. 图表要求：清晰规范，有图题和编号

5. 照片要求：嵌入文档，适当标注说明

6. 字数要求：报告总字数不少于2000字

7. 核心代码：必须附在报告附录中，需有详细注释

8. 心得体会：必须独立撰写，体现个人思考

提交说明

提交平台：学习通（超星学习平台）

文件命名：组号-姓名.docx（例如：第1组-张三.docx）

提交方式：每位成员单独提交

内容说明：同组成员可提交完全一致的报告内容，仅"个人心得体会"部分需独立撰写

提交时间：按教师要求准时提交

重要提醒：逾期提交将按迟交处理（每天扣5分）

模板编制：汽车微处理器原理与应用课程组 | 编制日期：2026年6月