汽车微处理器原理与应用 实验报告

一、团队信息与分工（5分）

1.1 团队成员基本信息

| 姓名 | 学号 | 班级 | 组内角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张博 | 23071140114 | 汽服2301B班 | 组长 |
| 王家硕 | 23071140101 | 汽服2301B班 | 组员 |
| 彭嘉豪 | 23071140115 | 汽服2301B班 | 组员 |

1.2 个人分工说明

> 说明： 请描述本人在团队中承担的具体工作任务。

（在此填写你的个人分工内容）

张博：统筹协调、STM32配置

彭嘉豪：软件编译

王家硕：软件烧录、实验记录、问题整合

1.3 团队协作过程记录

> 说明： 请记录团队讨论、问题解决、任务分配等协作过程。

（在此记录团队协作过程，例如：讨论时间、地点、议题、决策结果等）

讨论时间：六月十日

地点：机房

议题：实验的基本流程

决策结果：：通过阅读实验任务书，明确实验目的与要求。及以PE4 作为中断按键、PF9/PF10 作为状态指示灯，系统时钟配置 168MHz，采用 DWT 计数器实现 50ms 精准消抖、状态机实现 P/R/N/D 挡位循环。划分了每个人的工作内容

二、实验目的与原理（10分）

2.1 实验目的

> 说明： 请列出本次实验所要达到的目的和预期学习成果。

1. （目的1）掌握STM32F407 GPIO外部中断的配置方法

2. （目的2）理解中断服务程序的设计与实现

3. （目的3）培养硬件与软件结合的测试能力

2.2 实验原理

> 说明： 正确阐述实验所涉及的基本原理、技术背景和相关理论知识。

（在此阐述实验原理，包括微处理器架构、外设工作原理、控制算法等）

实验原理：本实验设计一个汽车档位模拟器，通过按键控制档位在P(停车档),R(倒车档),N(空档),D(前进档)之间循环切换，并通过LED显示当前档位状态。

2.3 汽车电子应用场景

> 说明： 说明本实验在实际汽车电子系统中的应用背景和意义。

（在此说明本实验内容在汽车电子中的实际应用，例如：发动机控制、车身网络、传感器信号采集等）

汽车电子应用背景：

在实际汽车电子系统中，档位信息由变速杆位置传感器(档位传感器)采集，发送给变速箱控制单元(TCU)或发动机控制单元(ECU)。本实验模拟了这一基本功能，帮助学生理解汽车电子控制系统的输入/输出处理原理。

三、硬件设计与连接（15分）

3.1 硬件连接图

> 说明： 请绘制（在此插入硬件连接图，可使用图片形式粘贴，并标注图号，例如：图3-1 硬件连接示意图）

3.2 引脚配置说明

> 说明： 请阐述各引脚配置的理由和功能。

（在此用表格或列表说明各引脚功能，例如：PA0配置为ADC输入，用于采

集温度传感器信号……）

| 功能模块 | GPIO 引脚 | 工作模式 | 上下拉配置 | 配置说明与理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挡位按键 KEY0 | PE4 | 外部中断（下降沿触发） | 内部上拉 | 常态高电平，按键按下产生下降沿触发中断；内部上拉省去外部电阻，简化电路 |
| 指示灯 LED0 | PF9 | GPIO 推挽输出 | 无 | 推挽输出驱动能力强，配置为低电平点亮，匹配硬件电路特性 |
| 指示灯 LED1 | PF10 | GPIO 推挽输出 | 无 | 同 LED0，用于组合显示不同挡位状态 |

3.3 ISP烧录电路说明

> 说明： 请说明ISP烧录电路的连接方式和烧录工具使用方法。

（在此描述ISP接口连接方式、使用的烧录工具/软件、烧录步骤）

- 使用Makefile或IDE编译工程

- 使用ST-Link将固件烧录到开发板

- 按下KEY0按键，观察LED变化

四、软件设计与实现（30分）

4.1 核心代码流程图

> 说明： 请绘制核心程序的流程图，清晰展示程序逻辑结构。

（在此插入程序流程图，并标注图号，例如：图4-1 主程序流程图）

主程序流程

系统上电 → 系统时钟初始化 (168MHz) → GPIO、EXTI、NVIC、DWT 初始化 → 初始化挡位为 P 挡 → 调用 LED 刷新函数 → 进入空循环，等待中断触发。

中断回调流程

按键按下 → PE4 产生下降沿 → 触发 EXTI4 中断 → 进入HAL_GPIO_EXTI_Callback → 读取 DWT 计数值做消抖判断 → 消抖通过则执行挡位状态切换 → 更新 LED 显示 → 中断结束，返回主循环。

4.2 关键代码片段及注释

> 说明： 请粘贴关键代码片段，并添加详细注释说明。

// 示例：关键代码片段
void SystemClock_Config(void) {
    // 配置系统时钟为72MHz
    ...
}

// 1. 定义挡位枚举类型：有限状态机状态

typedef enum {

GEAR_P = 0,   // 停车挡

GEAR_R,       // 倒车挡

GEAR_N,       // 空挡

GEAR_D        // 前进挡

} GearState;

// 全局挡位变量，volatile防止编译器优化

volatile GearState gear = GEAR_P;

// 2. DWT消抖配置：50ms对应8400000个时钟周期

#define DEBOUNCE_CYCLES  8400000UL

static uint32_t last_interrupt_cycle = 0;  // 记录上一次中断计数值

/**

* @brief  LED状态刷新函数：根据挡位更新两个LED电平

* @param  state: 当前挡位状态

* @retval 无

*/

static void LED_Update(GearState state)

{

switch(state)

{

case GEAR_P:  // P挡：LED0亮，LED1灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_R:  // R挡：LED0灭，LED1亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_N:  // N挡：两灯全灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_D:  // D挡：两灯全亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

default: break;

}

}

/**

* @brief  挡位切换函数：实现P→R→N→D→P循环

* @retval 无

*/

static void Gear_Shift(void)

{

gear = (GearState)((uint8_t)gear + 1);

if(gear > GEAR_D)  // 超出D挡则回到P挡

{

gear = GEAR_P;

}

LED_Update(gear);  // 切换后刷新LED

}

/**

* @brief  GPIO外部中断统一回调函数

* @param  GPIO_Pin: 触发中断的引脚

* @retval 无

*/

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_4)  // 判断为PE4按键中断

{

uint32_t current_cycle = DWT_GetCycle();  // 读取当前DWT计数值

// DWT消抖判断：间隔大于50ms才判定为有效按键

if((current_cycle - last_interrupt_cycle) > DEBOUNCE_CYCLES)

{

last_interrupt_cycle = current_cycle;  // 更新中断时间戳

Gear_Shift();  // 执行挡位切换

}

}

}

/**

* @brief  主函数

* @retval int

*/

int main(void)

{

// HAL库初始化

HAL_Init();

// 配置系统时钟为168MHz

SystemClock_Config();

// 初始化GPIO与外部中断

MX_GPIO_Init();

MX_EXTI_Init();

// 初始化DWT计数器，用于精准消抖

DWT_Init();

// 上电默认P挡，刷新LED

LED_Update(gear);

// 主循环：无业务逻辑，等待中断触发

while (1)

{

}

}

4.3 中断服务程序说明

> 说明： 请说明中断服务程序的配置方法、触发条件和处理逻辑。

（在此描述所使用的中断源、NVIC配置、中断触发条件以及ISR中完成了哪些操作）

1. 中断源：EXTI4 外部中断线，对应 PE4 引脚，触发方式为下降沿触发。

2. NVIC 配置：在 STM32CubeMX 中使能 EXTI4 中断，设置抢占优先级与子优先级均为 0，保证挡位采集优先执行。

3. 执行逻辑：中断触发后进入HAL_GPIO_EXTI_Callback回调函数，首先判断中断引脚；读取 DWT 当前计数值，与历史值对比完成 50ms 消抖校验；校验通过则执行挡位切换与 LED 刷新。

4.设计要点：中断函数内仅做判断与简单逻辑处理，不添加延时、循环等耗时代码，保证中断快速退出

4.4 团队成员负责的代码模块说明

（请列出每位成员负责编写的代码模块及功能简述）

张博：配合引脚定义，核对 CubeMX 引脚配置参数，确认 GPIO 模式、上下拉、中断触发方式。

彭嘉豪：完成挡位枚举、LED 刷新、挡位切换、DWT 消抖、中断回调、主函数全部代码编写、注释与逻辑调试。

王家硕：整合文件，烧录并测试整体功能，分析并修改相对应的配置或编译错误。

五、实验结果分析（20分）

5.1 实验现象记录

> 说明： 请详细记录实验过程中的各种现象。

（例如：LED闪烁频率是否符合预期、串口打印数据内容、电机转速变化等）

1.上电初始状态：开发板上电复位后，系统自动初始化，LED0 点亮、LED1 熄灭，对应默认 P 挡，与设计要求一致。

2. 单次按键测试

- 第 1 次按下 KEY0：LED0 灭、LED1 亮，切换为 R 挡；

- 第 2 次按下 KEY0：两灯全部熄灭，切换为 N 挡；

- 第 3 次按下 KEY0：LED0、LED1 同时点亮，切换为 D 挡；

- 第 4 次按下 KEY0：回到初始状态（P 挡），完成一轮循环。

3.消抖功能测试：快速连续点击按键，挡位不会乱跳、重复触发，两次有效按键间隔稳定大于 50ms，DWT 消抖功能生效。

4.循环测试：多次循环按压按键，挡位始终按照 P→R→N→D→P 规律切换，LED 状态匹配挡位定义，系统运行稳定。

5.2 结果照片或视频截图

> 说明： 请插入实验结果照片或视频截图，并适当标注说明。

（在此插入图片，标注图号及简要说明）

5.3 与预期结果对比分析

> 说明： 请对比实验结果与预期结果，分析差异原因。

（从数据、波形、响应时间等角度进行对比，分析可能的误差来源）

1. 整体对比：实际实验现象与任务书预期结果完全一致，GPIO 配置、外部中断、DWT 消抖、状态机挡位循环四大核心功能全部实现。

2.细节分析

- DWT 消抖效果：相比传统软件延时，按键响应无明显卡顿，连续快按无误触发，消抖精度高。

- 状态机运行：四挡位循环逻辑稳定，无跳状态、卡死现象，状态机设计合理。

- LED 驱动：严格遵循低电平点亮规则，电平输出与硬件特性匹配。

3.整体评价：系统实时性、稳定性、逻辑准确性均达到设计要求，完整实现汽车挡位模拟的基础功能。

六、问题与讨论（5分）

6.1 调试过程中遇到的问题

问题1：按下按键无任何反应，挡位不切换

问题2：轻微触碰按键，挡位乱跳

问题3：LED 指示灯完全不点亮

6.2 团队协作解决过程

> 说明： 请描述团队如何协作解决上述问题。

（描述问题定位方法、解决思路、团队分工排查过程）

问题1：可能原因：1.PE4 引脚中断模式配置错误；2.NVIC 未使能 EXTI4 中断      解决方法：重新在 CubeMX 配置 PE4 为下降沿中断，开启 EXTI4 中断使能

问题2：可能原因：未添加消抖逻辑，机械抖动触发多次中断

解决方法：完善 DWT 计数消抖代码，设置 50ms 消抖阈值

问题2：可能原因：PF9、PF10 引脚模式配置错误，电平逻辑颠倒

解决方法：核对 GPIO 推挽输出配置，确认低电平点亮的驱动逻辑

6.3 个人心得体会（本部分需独立撰写）

> 说明： 请总结本次实验的个人收获、遇到的问题及解决过程，谈谈个人体会和感悟。

（注：本部分必须独立撰写，不可与组员相同）

（在此写出你的个人心得）

张博：本次在挡位模拟实验中我作为组长，从STM32的硬件配置到代码的调试，我全程参与并领导组员有序完成工程。我深刻体会到了团队分工写作的重要性，只有团队配合才能更高效的完成工作。同时我还学习到了很多单片机开发以及C语言编程相关的知识，也提升了项目统筹与问题排查的能力。

彭嘉豪：本次实操我主要负责开发环境配置与代码编写。过程中先后遇到环境搭建异常、代码逻辑报错等问题。我和组员分工协作、共同排查，逐一修正配置参数、驱动问题与代码漏洞，最终程序正常运行，顺利完成任务。这次经历让我认识到单片机编程容不得半点疏忽，同时也体会到团队协作的重要性。后续我会保持严谨的态度，不断提升实操能力。

王家硕：本次实验，让我完整参与了嵌入式项目从代码编写、编译、软件烧录到实验记录的全流程。本次使用 CH340 串口模块完成 ISP 烧录，掌握了串口烧录的接线方法、软件参数配置与固件下载步骤，也明白了不同烧录方式的适用场景。实验过程中，我记录了实验现象、设备状态与操作步骤规范记录。调试期间遇到按键无响应、LED 显示异常等问题时，我和同学们一起梳理故障现象、分析原因并思考解决方案。这次实践不仅学习了 STM32 外部中断、DWT 消抖、状态机等知识，也让我认识到，严谨的操作流程、完整的实验记录对于实验的重要性

七、思考题回答（5分）

> 说明： 请回答实验任务书中的思考题。

1. （题目1）为什么按键要配置为下降沿触发而不是上升沿触发？

答： （你的回答）按键配置内部上拉，常态为高电平；按键按下时电平由高变低，产生下降沿。选择下降沿触发可以精准捕捉按键按下动作，若使用上升沿则会识别按键松开动作，不符合挡位操作逻辑。

2. （题目2）DWT 消抖与软件延时消抖相比有什么优势？

答： （你的回答）DWT 依靠内核硬件计数器计时，计时精度极高、不阻塞主程序运行；普通软件延时会占用 CPU 资源、造成程序卡顿，延时精度也受系统运行状态影响。DWT 消抖更适合实时性要求高的嵌入式系统。

3. （题目3）如果要求从 D 档不能直接切换到 R 档（需经过 N 档），如何修改代码

答： （你的回答）修改状态机转移逻辑，增加挡位互锁判断

4. （题目4）中断服务程序中为什么要尽量少执行代码？

答： （你的回答）中断执行期间主程序会暂停，若中断内代码过长，会降低系统实时性，甚至丢失其他中断信号

5. （题目5）本实验的 LED 是低电平点亮还是高电平点亮？代码中如何体现

答： （你的回答）LED 为低电平点亮。代码中使用GPIO_PIN_RESET（低电平）点亮 LED，GPIO_PIN_SET（高电平）熄灭 LED，直接体现了硬件电平特性。

6. （题目6）在实际汽车中，挡位传感器通常采用什么类型的信号？

答： （你的回答）实车挡位传感器主要输出数字开关量信号；部分高端车型采用模拟量信号或 CAN/LIN 总线信号，将挡位数据通过车载总线传输至各电控单元

7. （题目7）如果要实现包含 S (运动档) 或 L (低速档) 的多档位系统，应该如何修改状态机设计？

答： （你的回答）在挡位枚举GearState中新增 S、L 对应的枚举项；补充新挡位的 LED 电平逻辑；修改状态转移规则，重新设计挡位切换顺序与互锁逻辑，即可完成状态机扩展。

————————————————————————————————————————

八、附录：核心代码

> 说明： 请在此处粘贴完整的核心代码，代码需有详细注释。

// ============================================
// 附录：完整核心代码
// 请使用等宽字体（Consolas/Courier New）
// 关键部分必须添加注释
// ============================================

// 在此粘贴代码...

// 1. 定义挡位枚举类型：有限状态机状态

typedef enum {

GEAR_P = 0,   // 停车挡

GEAR_R,       // 倒车挡

GEAR_N,       // 空挡

GEAR_D        // 前进挡

} GearState;

// 全局挡位变量，volatile防止编译器优化

volatile GearState gear = GEAR_P;

// 2. DWT消抖配置：50ms对应8400000个时钟周期

#define DEBOUNCE_CYCLES  8400000UL

static uint32_t last_interrupt_cycle = 0;  // 记录上一次中断计数值

/**

* @brief  LED状态刷新函数：根据挡位更新两个LED电平

* @param  state: 当前挡位状态

* @retval 无

*/

static void LED_Update(GearState state)

{

switch(state)

{

case GEAR_P:  // P挡：LED0亮，LED1灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_R:  // R挡：LED0灭，LED1亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_N:  // N挡：两灯全灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_D:  // D挡：两灯全亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

default: break;

}

}

/**

* @brief  挡位切换函数：实现P→R→N→D→P循环

* @retval 无

*/

static void Gear_Shift(void)

{

gear = (GearState)((uint8_t)gear + 1);

if(gear > GEAR_D)  // 超出D挡则回到P挡

{

gear = GEAR_P;

}

LED_Update(gear);  // 切换后刷新LED

}

/**

* @brief  GPIO外部中断统一回调函数

* @param  GPIO_Pin: 触发中断的引脚

* @retval 无

*/

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_4)  // 判断为PE4按键中断

{

uint32_t current_cycle = DWT_GetCycle();  // 读取当前DWT计数值

// DWT消抖判断：间隔大于50ms才判定为有效按键

if((current_cycle - last_interrupt_cycle) > DEBOUNCE_CYCLES)

{

last_interrupt_cycle = current_cycle;  // 更新中断时间戳

Gear_Shift();  // 执行挡位切换

}

}

}

/**

* @brief  主函数

* @retval int

*/

int main(void)

{

// HAL库初始化

HAL_Init();

// 配置系统时钟为168MHz

SystemClock_Config();

// 初始化GPIO与外部中断

MX_GPIO_Init();

MX_EXTI_Init();

// 初始化DWT计数器，用于精准消抖

DWT_Init();

// 上电默认P挡，刷新LED

LED_Update(gear);

// 主循环：无业务逻辑，等待中断触发

while (1)

{

}

————————————————————————————————————————

报告格式要求

1. 报告格式：Word（.docx）或 WPS 文字格式

2. 正文字体：宋体，小四号（12pt），1.35倍行距

3. 代码格式：等宽字体（Consolas/Courier New），关键部分需加注释

4. 图表要求：清晰规范，有图题和编号

5. 照片要求：嵌入文档，适当标注说明

6. 字数要求：报告总字数不少于2000字

7. 核心代码：必须附在报告附录中，需有详细注释

8. 心得体会：必须独立撰写，体现个人思考

————————————————————————————————————————

提交说明

- 提交平台：学习通（超星学习平台）

- 文件命名：组号-姓名.docx（例如：第1组-张三.docx）

- 提交方式：每位成员单独提交

- 内容说明：同组成员可提交完全一致的报告内容，仅“个人心得体会”部分需独立撰写

- 提交时间：按教师要求准时提交

- 重要提醒：逾期提交将按迟交处理（每天扣5分）

————————————————————————————————————————