汽车微处理器原理与应用

实　验　报　告

基本信息

| 实验名称 | 汽车档位模拟器设计 | 学生姓名 | 薛松涛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 23071140135 23071140125 23071140136 | 班 级 | 汽服2301B |
| 组 号 | 1 | 指导教师 | 刘兆骐 |
| 实验日期 | 6.3 | 提交日期 | 6.6 |

一、团队信息与分工（5分）

1.1 团队成员基本信息

| 组号 | 角色 | 姓名 | 学号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作手 | 靳皓杰 | 23071140125 |
| 1 | 记录员 | 薛松涛 | 23071140135 |
| 1 | 检查员 | 李志飞 | 23071140136 |

1.2 个人分工说明

说明：请描述本人在团队中承担的具体工作任务

负责工程创建，代码编写，程序验证等

记录操作过程完成实验报告

1.3 团队协作过程记录

说明：请记录团队讨论、问题解决、任务分配等协作过程

全体成员阅读实验任务书，明确基本要求和提高要求，分配任务。同时讨论代码插入，运行错误问题，观察记录实验结果

二、实验目的与原理（10分）

2.1 实验目的

说明：请列出本次实验所要达到的目的和预期学习成果

1. 掌握STM32F407 GPIO外部中断的配置方法，学会使用下降沿触发检测按键输入。
2. 理解中断服务程序的设计与实现，学习在回调函数中处理按键逻辑。
3. 学习使用DWT计数器实现精准按键消抖，对比软件延时消抖的优劣。

2.2 实验原理

说明：正确阐述实验所涉及的基本原理、技术背景和相关理论知识

本实验基于STM32F407微控制器，通过外部中断检测按键（KEY0，连接PE4引脚）的下降沿信号。每次按键按下时，触发EXTI4中断，在中断回调函数中利用DWT计数器进行50ms延时消抖，确认有效按键后切换档位状态。档位状态使用枚举类型（P、R、N、D）表示，并通过状态机循环切换。LED0和LED1（分别连接PF9、PF10）根据当前档位以不同亮灭组合显示：P档（LED0亮、LED1灭）、R档（LED0灭、LED1亮）、N档（全灭）、D档（全亮）。DWT是Cortex-M4内核内置的跟踪单元，其中的CYCCNT寄存器以CPU主频（168MHz）递增，可用于实现微秒级精确延时，相比软件空循环延时，DWT消抖不受编译器优化影响，精度高且不占用定时器资源。

2.3 汽车电子应用场景

说明：说明本实验在实际汽车电子系统中的应用背景和意义

在实际汽车中，档位信息由变速杆位置采集，通过CAN总线或硬线信号发送至变速箱控制单元或发动机控制单元。本实验模拟了档位信号的采集与处理过程：按键代表档位传感器，中断代表信号触发，LED显示代表仪表盘档位指示。通过本实验，学生可理解嵌入式系统在汽车电子中的输入捕获、状态控制和输出显示的基本流程，为后续学习CAN通信、换挡策略控制等复杂系统打下基础。

三、硬件设计与连接（15分）

3.1 硬件连接图

说明：请绘制或插入硬件连接图，清晰标注各引脚连接关系

STM32F407最小系统板
    PE4  ------>  KEY0（按键，另一端接GND）
    PF9  ------>  LED0 阳极（阴极经电阻接GND，低电平点亮）
    PF10 ------>  LED1 阳极（阴极经电阻接GND，低电平点亮）
    GND  ------>  按键公共端、LED阴极

3.2 引脚配置说明

| 功能 | GPIO引脚 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| KEY0输入 | PE4 | 外部中断模式，下降沿触发，内部上拉。按键按下时PE4被拉低产生下降沿，上拉电阻确保空闲时为高电平。 |
| LED0输出 | PF9 | 推挽输出，低电平点亮。根据档位状态输出低电平使LED0亮起。 |
| LED1输出 | PF10 | 推挽输出，低电平点亮。根据档位状态输出低电平使LED1亮起。 |

说明：请阐述各引脚配置的理由和功能

PE4使用内部上拉可简化外部电路，无需外接上拉电阻；下降沿触发可准确捕获按键按下的瞬间，避免释放抖动干扰。LED采用低电平点亮是因为STM32 GPIO灌电流能力较强，且开发板常见LED连接方式如此。

3.3 ISP烧录电路说明

说明：请说明ISP烧录电路的连接方式和烧录工具使用方法

USB转TTL模块的 TXD → STM32的 PA9 (USART1_RX)
· USB转TTL模块的 RXD → STM32的 PA10 (USART1_TX)
· GND 对 GND
· 烧录时 BOOT0接3.3V，BOOT1接GND；烧录后BOOT0接回GND

1.打开ATK-XISP，选择对应COM口，波特率115200。
2. 加载生成的 .hex 文件。
3. 点击“开始烧录”，随后给开发板重新上电或按复位键。
4. 等待提示“烧录成功”，然后将BOOT0跳回GND，复位运行。

四、软件设计与实现（30分）

4.1 核心代码流程图

说明：请绘制核心程序的流程图，清晰展示程序逻辑结构

[系统初始化] 
    -> 时钟初始化、GPIO初始化、中断配置、DWT初始化
    -> 设置初始档位为P档，更新LED显示
    -> 进入主循环（空循环，等待中断）

[KEY0按键中断（下降沿触发）]
    -> 进入EXTI4中断处理函数
    -> 调用HAL_GPIO_EXTI_Callback(Pin)
    -> 判断是否为KEY0引脚
    -> 读取DWT当前计数，与上次触发时间比较
    -> 若时间差 >= 50ms，则为有效按键
    -> 更新档位状态：P->R->N->D->P
    -> 调用LED_Update()显示当前档位
    -> 更新上次触发时间记录
    -> 中断返回

4.2 关键代码片段及注释

说明：请粘贴关键代码片段，并添加详细注释说明

/* 档位枚举定义 */
typedef enum {
    GEAR_P = 0,
    GEAR_R,
    GEAR_N,
    GEAR_D
} GearState;

volatile GearState currentGear = GEAR_P;   // 当前档位
volatile uint32_t lastTick = 0;             // 上次按键的DWT计数

/* DWT初始化函数 */
static void DWT_Init(void) {
    if (!(CoreDebug->DEMCR & CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk)) {
        CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;  // 使能跟踪
        DWT->CYCCNT = 0;                                 // 清空计数器
        DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;             // 使能CYCCNT
    }
}

/* 延时函数（微秒）*/
static void DWT_Delay_us(uint32_t us) {
    uint32_t start = DWT->CYCCNT;
    uint32_t cycles = us * (SystemCoreClock / 1000000);  // 转换为周期数
    while ((DWT->CYCCNT - start) < cycles);
}

/* LED更新函数 */
static void LED_Update(GearState state) {
    switch(state) {
        case GEAR_P:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);  // LED0亮
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);   // LED1灭
            break;
        case GEAR_R:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
            break;
        case GEAR_N:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
            break;
        case GEAR_D:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
            break;
    }
}

/* 档位切换函数 */
static void Gear_Shift(void) {
    switch(currentGear) {
        case GEAR_P: currentGear = GEAR_R; break;
        case GEAR_R: currentGear = GEAR_N; break;
        case GEAR_N: currentGear = GEAR_D; break;
        case GEAR_D: currentGear = GEAR_P; break;
    }
    LED_Update(currentGear);
}

4.3 中断服务程序说明

说明：请说明中断服务程序的配置方法、触发条件和处理逻辑

配置方法：在STM32CubeMX中，将PE4设置为“GPIO_EXTI4”，模式为“下降沿触发”，上拉。在NVIC设置中使能EXTI4中断，优先级设为0（最高）。
触发条件：当KEY0引脚从高电平跳变为低电平时（按键按下），硬件自动挂起EXTI4中断。
处理逻辑：
  1. 进入stm32f4xx_it.c中的EXTI4_IRQHandler()，该函数调用HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(KEY0_Pin)。
  2. 在HAL_GPIO_EXTI_Callback()中判断引脚，执行DWT消抖：读取当前DWT->CYCCNT，若与lastTick的差值大于等于50ms对应的周期数（168MHz * 0.05 = 8,400,000），则认为是有效按键。
  3. 有效按键后调用Gear_Shift()切换档位，并更新LED。4. 更新lastTick为当前计数值，清除中断标志。

4.4 团队成员负责的代码模块说明

| 成员姓名 | 负责模块 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 靳皓杰 | GPIO初始化、外部中断配置、DWT消抖函数、状态机主逻辑 | 完成 |
| 薛松涛 | LED_Update()函数、中断回调函数、主循环调试 | 完成 |
| 李志飞 | 代码流程图绘制、注释补充、串口输出（选做） | 完成 |

五、实验结果分析（20分）

5.1 实验现象记录

说明：请详细记录实验过程中的各种现象

上电瞬间：LED0点亮，LED1熄灭，显示P档。
每按一次KEY0：档位按P→R→N→D→P循环切换，LED0/LED1组合依次为：亮灭、灭亮、灭灭、亮亮。
快速连续按键：即使以极快速度按下按键，档位每次只切换一次，无乱跳现象，说明50ms消抖有效。

5.2 结果照片或视频截图

说明：请插入实验结果照片或视频截图，并适当标注说明

5.3 与预期结果对比分析

说明：请对比实验结果与预期结果，分析差异原因

初始档位P，LED0亮LED1灭 
每次按键顺序切换档位，LED组合正确 
消抖有效，无重复触发 
差异：无任何差异，实验成功。若出现LED不亮或按键无效，可能原因是引脚配置错误或未使能上拉，本团队在调试初期曾遇到，已解决。

六、问题与讨论（15分）

6.1 调试过程中遇到的问题

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 按下按键无反应，LED不变化 | PE4未配置上拉电阻，引脚悬空；或者中断未使能 | CubeMX中将PE4上拉使能，并在NVIC中勾选EXTI4中断使能 |
| 按一次按键档位跳变多次 | 按键抖动未处理 | 添加DWT消抖，延时50ms判断 |

6.2 团队协作解决过程

说明：请描述团队如何协作解决上述问题

首先检查硬件连接，确认无误，重新查看CubeMX配置，发现PE4的上拉未勾选，并且忘记在NVIC中使能中断。修改后重新生成代码，烧录测试正常。观察到快速按键有时会跳两档，查阅资料后提出使用DWT延时。编写DWT初始化及延时函数，将其加入回调函数中，问题解决。

6.3 个人心得体会（本部分需独立撰写）

说明：请总结本次实验的个人收获、遇到的问题及解决过程，谈谈个人体会和感悟

本次实验我担任检查员，主要负责检查硬件接线是否正确、代码逻辑是否合理、实验现象是否符合标准，全程核对实验的准确性与规范性。

在检查硬件时，我及时发现线材接触不良、接线不规范等问题，避免了后续调试出现更多故障。在核对代码功能时，我检查出LED电平逻辑写反、未做按键消抖、中断内误用延时函数等关键问题，并配合组员逐一修正。

通过检查工作，我更加全面地理解了本次实验的整体逻辑：从外部中断触发、DWT消抖过滤抖动，到档位状态切换、LED对应显示。同时我深刻认识到，嵌入式实验中原理图核对、代码规范、硬件检查缺一不可，很多程序bug都是由细节不规范导致。

本次团队实验分工明确、配合默契，在检查与整改的过程中，我的问题排查能力和纠错能力得到了很大提升，为今后嵌入式学习积累了宝贵经验。

七、思考题回答（5分）

说明：请回答实验任务书中的思考题

1.

答：按键按下时引脚从高电平变为低电平，下降沿触发能准确捕获按下的瞬间。若配置为上升沿，则是在释放时触发，不符合操作习惯，且释放时也可能有抖动。下降沿配合上拉电阻是按键检测的标准做法。

2.

答：DWT消抖使用CPU硬件计数器，精度高，不受编译器优化影响，且不占用定时器资源。软件空循环消抖的延时时间会随编译优化和时钟变化而不准确，且浪费CPU资源。

3.

答：修改Gear_Shift()函数，增加档位切换逻辑判断：若当前为D档，则不能直接切换到R档，而是跳到N档；或者直接禁止从D档切换，只有先切换到N档才能到R档。

4.

答：中断服务程序会打断主程序的执行，如果ISR中执行耗时操作，可能导致其他低优先级中断无法及时响应，甚至引起系统任务错过截止时间。ISR应快速完成关键操作，复杂处理应放到主循环或任务中。

5.

答：低电平点亮。代码中HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET)使LED0亮，GPIO_PIN_SET使LED0灭。若为高电平点亮，则应使用SET点亮。

6.

答：现代汽车普遍采用CAN总线信号。档位传感器将档位信息编码为数字信号，通过CAN总线发送给TCU/ECU。部分老车型可能采用模拟量或开关量，但总线信号更具抗干扰性和可扩展性。

7.

答：可在枚举中添加GEAR_S和GEAR_L，并修改状态转移图。例如：P→R→N→D→S→L→P，或者D档下长按或额外按键切换S/L。显示部分需增加更多LED组合或使用数码管。状态机可使用数组或链表定义转移路径。

八、附录：核心代码

说明：请在此处粘贴完整的核心代码，代码需有详细注释

/* main.c - 汽车档位模拟器完整代码（基本要求部分）*/
#include "main.h"
#include "gpio.h"

/* 档位枚举 */
typedef enum {
    GEAR_P = 0,
    GEAR_R,
    GEAR_N,
    GEAR_D
} GearState;

volatile GearState currentGear = GEAR_P;
volatile uint32_t lastTick = 0;

/* DWT初始化 */
static void DWT_Init(void) {
    if (!(CoreDebug->DEMCR & CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk)) {
        CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
        DWT->CYCCNT = 0;
        DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
    }
}

/* 延时us（用于选做长按时）*/
static void DWT_Delay_us(uint32_t us) {
    uint32_t start = DWT->CYCCNT;
    uint32_t cycles = us * (SystemCoreClock / 1000000);
    while ((DWT->CYCCNT - start) < cycles);
}

/* LED更新 */
static void LED_Update(GearState state) {
    switch(state) {
        case GEAR_P:
            HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
            break;
        case GEAR_R:
            HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            break;
        case GEAR_N:
            HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
            break;
        case GEAR_D:
            HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            break;
    }
}

/* 档位切换 */
static void Gear_Shift(void) {
    switch(currentGear) {
        case GEAR_P: currentGear = GEAR_R; break;
        case GEAR_R: currentGear = GEAR_N; break;
        case GEAR_N: currentGear = GEAR_D; break;
        case GEAR_D: currentGear = GEAR_P; break;
    }
    LED_Update(currentGear);
}

/* 中断回调 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if(GPIO_Pin == KEY0_Pin) {
        uint32_t now = DWT->CYCCNT;
        if(now - lastTick > 8400000) {  // 50ms @168MHz
            Gear_Shift();
            lastTick = now;
        }
    }
}

int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    DWT_Init();
    
    LED_Update(GEAR_P);   // 初始P档
    lastTick = DWT->CYCCNT;
    
    while(1) {
        // 可选：长按复位到P档（提高要求）
        if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
            uint32_t pressStart = DWT->CYCCNT;
            while(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
            uint32_t pressEnd = DWT->CYCCNT;
            if((pressEnd - pressStart) > (168000000 * 2)) { // 2秒
                currentGear = GEAR_P;
                LED_Update(currentGear);
            }
        }
    }
}

报告要求

1. 报告格式：Word（.docx）或 WPS 文字格式

2. 正文字体：宋体，小四号（12pt），1.35倍行距

3. 代码格式：等宽字体（Consolas/Courier New），关键部分需加注释

4. 图表要求：清晰规范，有图题和编号

5. 照片要求：嵌入文档，适当标注说明

6. 字数要求：报告总字数不少于2000字

7. 核心代码：必须附在报告附录中，需有详细注释

8. 心得体会：必须独立撰写，体现个人思考

提交说明

提交平台：学习通（超星学习平台）

文件命名：组号-姓名.docx（例如：第1组-张三.docx）

提交方式：每位成员单独提交

内容说明：同组成员可提交完全一致的报告内容，仅"个人心得体会"部分需独立撰写

提交时间：按教师要求准时提交

重要提醒：逾期提交将按迟交处理（每天扣5分）

模板编制：汽车微处理器原理与应用课程组 | 编制日期：2026年6月