汽车微处理器原理与应用

实　验　报　告

基本信息

| 实验名称 | 汽车档位模拟器设计 | 学生姓名 | 刘潇霞 王舒乐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 23071140208 23071140204 | 班 级 | 汽服2302B班 |
| 组 号 | 1 | 指导教师 | 刘兆骐 |
| 实验日期 | 2026.6.4 | 提交日期 | 2026.6.6 |

一、团队信息与分工（5分）

1.1 团队成员基本信息

| 组号 | 角色 | 姓名 | 学号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 刘潇霞 | 23071140208 |
| 1 | 组员 | 王舒乐 | 23071140204 |

1.2 个人分工说明

刘潇霞：

我在本次汽车档位模拟器实验中承担实验主体工作。实验实操阶段，使用STM32CubeMX完成芯片引脚与外设初始化配置，负责外部中断驱动、DWT精准消抖、PRND档位状态机程序编写，在MDK-ARM中完成工程编译、排错调试，熟练使用ATK-XISP工具通过ISP模式完成固件烧录，排查解决程序档位错乱、烧录连接失败等关键问题，率先调试出档位切换的完整实验现象。实验收尾时，和组员一同商讨实验报告的大纲、各部分写作要点，梳理实验原理、故障分析等核心内容。

王舒乐：

本次实验我主要配合组长完成辅助工作。实操过程中负责实验硬件搭建，完成STM32最小系统、档位按键以及CH340、ISP烧录工具的线路接线，实操碰到接线、程序相关疑问及时向组长咨询，配合组长开展软硬件联合调试。实验结束后，我与组长共同讨论敲定实验报告全部内容与写作思路，在确定报告框架后，由我整合全部实验资料，完成报告全文的内容整理、文字撰写与格式排版工作。

1.3 团队协作过程记录

本次实验小组共两人，围绕汽车档位模拟器设计开展分工协作。实验前期，组长统筹整体实验方案，承担实验主体核心工作，负责STM32CubeMX工程配置、外部中断程序编写、DWT按键消抖等关键内容，把控整体实验进度与技术难点。组员承接硬件接线、器件摆放、线路核查等辅助工作；实操过程中遇到不懂的软硬件问题，及时交流沟通，相互配合开展硬件核验、功能测试等配套工作，协助组长推进实验落地，实现档位模拟器正常运行。

实验全部实操结束后，共同研讨实验报告的整体结构、各章节撰写要点、实验数据与故障分析内容，逐项确定报告需要收录的实验原理、操作步骤、实验现象等素材。在统一报告撰写思路之后，由组员汇总所有商讨内容与实验原始资料，完成实验报告全文的内容梳理、文字整理与格式排版工作，完成报告初稿，之后双方互相检查修改，完善最终实验报告。

二、实验目的与原理（10分）

2.1 实验目的

- 掌握STM32F407 GPIO外部中断的配置方法；

- 理解中断服务程序的设计与实现；

- 学习使用DWT计数器实现精准按键消抖；

- 掌握状态机思想在嵌入式系统中的应用；

- 培养硬件与软件结合的调试能力。

2.2实验原理

- 按键按下产生下降沿触发EXTI中断；

- CPU响应中断，执行档位切换函数；

- LED根据档位状态显示不同组合。

2.3 汽车电子应用场景

- 方向盘多功能按键控制；

- 换挡拨片信号检测；

- 车载中控物理按键响应。

三、硬件设计与连接（15分）

3.1 硬件连接图

如图 1所示：

图 1硬件连接图

3.2 引脚配置说明

| 功能 | GPIO引脚 | 模式 | 配置说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED0输出 | PF9 | 推挽输出模式 | 高速驱动LED，低电平点亮 |
| LED1输出 | PF10 | 推挽输出模式 | 高速驱动LED，低电平点亮 |
| KEY0中断输入 | PE4 | 外部中断输入模式 | 下降沿触发、上拉输入（按键按下时引脚拉低） |

说明:

1.为什么KEY0（PE4）配置为下降沿触发？

KEY0按键一端接GND，另一端接PE4，并且PE4配置了内部上拉电阻。

未按键时：PE4保持高电平。

按下时：PE4瞬间被拉低，会产生一个“由高到低”的跳变，即下降沿。

下降沿触发能够“精准捕获按键按下的瞬间”，响应及时；如果使用上升沿触发，那么对应按键就会释放，这样会有延迟感。同时配合内部上拉电阻，不需要外部电路，这样硬件会简单可靠。

2. 为什么LED0（PF9）和LED1（PF10）配置为推挽输出模式？

在推挽输出模式下，GPIO引脚可以主动输出高电平或低电平，具有较强的驱动能力，完全可以直接驱动LED灯点亮或熄灭。与开漏输出相比，推挽输出不需要外接上拉电阻，电路就会更加简洁，输出电平切换速度会更快，更适合控制LED这类需要快速响应的数字输出设备。所以，我们的实验把LED控制引脚配置为推挽输出模式。

3.3 ISP烧录电路说明

- BOOT0 = 1，BOOT1 = 0 进入系统存储器（ISP模式）;

- 通过USART1（PA9/PA10）接收烧录数据;

- 烧录完成后BOOT0=0，从Flash启动。

四、软件设计与实现（30分）

4.1 核心代码流程图

如图 2所示：

图 2核心代码流程图

4.2 关键代码片段及注释

- 档位切换函数

void Gear_Shift(void) {

gear_position++;

if (gear_position > 2) gear_position = 0;

if (gear_position != last_gear) {

last_gear = gear_position;

LED_Update();  // 更新LED状态

}

}

- LED更新函数

static void LED_Update(GearState state)

{

switch(state)

{

case GEAR_P: // 驻车档

// LED0 熄灭 (PF9 输出高电平)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

// LED1 点亮 (PF10 输出低电平)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_R: // 倒车档

// LED0 点亮 (PF9 输出低电平)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

// LED1 熄灭 (PF10 输出高电平)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_N: // 空档

// LED0 点亮 (PF9 输出低电平)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

// LED1 点亮 (PF10 输出低电平)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_D: // 前进档

// LED0 熄灭 (PF9 输出高电平)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

// LED1 熄灭 (PF10 输出高电平)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

}

}

补充说明：

低电平有效：我们实验的电路中LED阳极接3.3V，阴极接GPIO，所以GPIO输出低电平时LED点亮，输出高电平时LED熄灭。

档位与LED的对应关系：

P档：LED1点亮（常作为驻车指示灯），LED0熄灭。

R档：LED0点亮（倒车灯），LED1熄灭。

N档：两个LED同时点亮（提示空档状态）。

D档：两个LED同时熄灭（前进档正常行驶）。

- 中断回调函数

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {

if(GPIO_Pin == KEY0_Pin) {

HAL_Delay(50);  // 软件消抖

if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {

Gear_Shift();

}

}

}

4.3中断服务程序说明

- 配置为下降沿触发，按键按下瞬间触发中断；

- 在回调函数中加入消抖逻辑，防止一次按下多次触发；

- 中断优先级可根据需要调整。

说明：

1.DWT消抖原理说明

DWT是ARM Cortex-M内核内置的一个调试组件，其中的CYCCNT寄存器是一个32位自由运行的周期计数器，每个时钟周期加1。通过使能DWT计数器，可以在中断服务函数中读取当前计数值，与上次触发时的计数值相减，计算出两次中断的时间间隔（以时钟周期为单位）。若时间间隔小于设定的消抖阈值（如50ms×系统时钟频率），则判定为按键抖动，直接忽略本次中断；否则确认为有效按键。

相比传统的HAL_Delay阻塞延时，DWT消抖不占用CPU等待时间，在延迟期间CPU仍可处理其他任务，实时性更高，且精度可达1个时钟周期。

2.EXTI中断优先级配置

在STM32CubeMX的NVIC（Nested Vectored Interrupt Controller）设置中，将EXTI4中断的抢占优先级（Preemption Priority）配置为2，子优先级（Sub Priority）配置为0。抢占优先级决定了中断能否打断其他中断，数值越小优先级越高。

3.系统时钟与GPIO时钟配置

本实验使用STM32CubeMX配置系统时钟如下：

时钟源：外部高速晶振（HSE），频率8MHz；

PLL倍频：HSE 8MHz / 2（分频）× 336（倍频）/ 2（分频） = 168MHz；

系统时钟频率：168MHz。

4.4 团队成员负责的代码模块说明

| 成员姓名 | 负责模块 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 刘潇霞 | 实现中断回调函数、 LED显示逻辑和调试 | 已完成 |
| 王舒乐 | main.c主逻辑和变量定义 | 已完成 |

五、实验结果分析（20分）

5.1 实验现象记录

| 档位 | Gear_position值 | LED0（PF9） | LED1（PF10） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空档 | 0 | 灭 | 灭 |
| 1档 | 1 | 亮 | 灭 |
| 2档 | 2 | 灭 | 亮 |

5.2 结果照片或视频截图

如图 3所示：

图 3实验结果视频截图

- 上电后默认空档，两灯全灭；

- 按一次 KEY0 → 1档 → LED0 亮；

- 再按一次 KEY0 → 2档 → LED1 亮；

- 再按一次 KEY0 → 空档 → 两灯全灭；

- 循环切换。

5.3 与预期结果对比分析

完全符合预期，按键响应灵敏，无抖动误触发。

六、问题与讨论（15分）

6.1 调试过程中遇到的问题

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 按一次KEY0触发多次中断 | 按键机械抖动 | 添加50ms消抖延时 |
| LED不按预期亮灭 | Gear_Shift中未调用LED_Update | 在档位变化时调用 LED_Update() |

6.2团队协作解决过程

1.通过微信同步进度

2.遇到问题先各自排查，再集中讨论并询问deep seek

6.3个人心得体会

刘潇霞：

实验让我熟悉状态机实现档位循环逻辑，初期因未做DWT消抖出现档位乱跳，补充消抖代码后恢复正常，加深了对汽车电控档位控制原理的理解。

王舒乐：

通过本次实验，我掌握了STM32中断配置与硬件消抖知识。调试时按键失灵，修正引脚触发方式后排除故障，深刻体会到硬件配置细节对程序运行的关键作用。

七、思考题回答（5分）

说明：请回答实验任务书中的思考题

1. 为什么按键要配置为下降沿触发而不是上升沿触发？

答：KEY0按键一端接GND，另一端接PE4，并且PE4配置了内部上拉电阻。

未按键时：PE4保持高电平。

按下时：PE4瞬间被拉低，会产生一个“由高到低”的跳变，即下降沿。

下降沿触发能够“精准捕获按键按下的瞬间”，响应及时；如果使用上升沿触发，那么对应按键就会释放，这样会有延迟感。同时配合内部上拉电阻，不需要外部电路，这样硬件会简单可靠。

2. DWT 消抖与软件延时消抖相比有什么优势？

答：软件延时消抖：简单易实现，但会阻塞CPU，在延时期间无法执行其他任务（包括其他中断）。延时长度难以精确权衡：太长影响响应，太短消抖不彻底。

DWT消抖原理：利用内核的免费计数器实现非阻塞检测。在中断中记录首次触发的时间戳，退出中断；主循环或定时器中再次检查时间差是否大于消抖阈值。

优势：CPU不阻塞、精度高（可到1个时钟周期）、不占用额外定时器。

综上所述，对于实时性要求高的系统，DWT消抖更优；简单实验用延时消抖足够。

3. 如果要求从D档不能直接切换到R档（需经过N档），如何修改代码？

答：必须使用有限状态机（FSM）管理档位切换，禁止直接跳转。实现方法如下：

1. 定义档位枚举类型，顺序为P、R、N、D（按安全逻辑排列）。

2. 编写升档函数 Gear_ShiftUp()，按照P→R→N→D→P顺序循环，这样从D档再次升档会回到P档，不会跳转到R档。

3. 如果需要从D档降到R档，应单独编写“降档函数”Gear_ShiftDown()，按照P←R←N←D←P的顺序反向切换，即D→N→R。

// 1. 档位枚举（顺序必须为 P→R→N→D）

typedef enum {

GEAR_P = 0,   // 驻车档

GEAR_R,       // 倒车档

GEAR_N,       // 空档

GEAR_D        // 前进档

} GearState_t;

volatile GearState gear = GEAR_P;

// 2. LED 更新函数（低电平点亮）

static void LED_Update(GearState state) {

switch(state) {

case GEAR_P:   // 驻车档：LED1 亮，LED0 灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);   //LED0灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); //LED1亮

break;

case GEAR_R:   //倒车档：LED0亮，LED1灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);  //LED0亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);   //LED1灭

break;

case GEAR_N:   // 空档：两个LED都亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_D:   // 前进档：两个LED都灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

default:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

}

}

// 3. 档位切换函数（升档，按KEY0执行）

void Gear_Switch(void) {

// 循环切换：P(0) → R(1) → N(2) → D(3) → P(0)

current_gear = (current_gear + 1) % 4;

LED_Update(current_gear);

}

这样，从D档按一次Gear_ShiftDown()会先进入N档，再按一次才进入R档，满足了“D档不能直接切换到R档”的安全要求。

4. 中断服务程序中为什么要尽量少执行代码？

答：

1）实时性：中断优先级较高，如果ISR执行时间过长，会延迟其他低优先级中断或主循环任务的响应，导致系统实时性下降。

2）嵌套问题：长时间占用CPU可能导致其他更紧急的中断无法及时响应，甚至造成数据丢失。

3）资源共享：如果在ISR中调用不可重入函数或操作共享资源，容易产生竞态条件。

4）正确做法：ISR中只做必要操作（如清除标志、保存数据），将耗时处理放到主循环或任务中。

5. 本实验的LED是低电平点亮还是高电平点亮？代码中如何体现？

答：本实验LED为 低电平点亮。

代码中HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET) 点亮LED，GPIO_PIN_SET 熄灭LED。在 LED_Update() 函数中，R档对应LED0输出RESET（点亮），D档对应LED1输出RESET（点亮）。

6. 汽车电子应用题：在实际汽车中，档位传感器通常采用什么类型的信号（数字量/模拟量/总线信号）？

答：现代汽车档位传感器主要采用以下方式：

1）CAN/LIN总线信号（最常见）：档位信息通过控制器局域网（CAN）或局部互联网络（LIN）发送到仪表和变速箱控制单元。

2）模拟量：早期或低成本车型使用滑动变阻器，输出电压随档位变化。

3）数字量：每个档位对应独立开关（如霍尔传感器），输出高/低电平，但线束较多。

结论：主流是CAN总线信号，具有抗干扰强、重量轻、可传输多信息（如档位、误操作诊断等）的优点。

7. 拓展思考：如果要实现一个包含S（运动档）或L（低速档）的多档位系统，应该如何修改状态机设计？

答：可以将档位定义为一个 枚举状态机，例如：

typedef enum {

GEAR_P, GEAR_R, GEAR_N, GEAR_D, GEAR_S, GEAR_L

} Gear;

设计合法跳转表或状态转换函数，例如：

从D按下按钮进入S，再按退出S回到D。

从D无法直接到L，需经过M（手动模式）或专门的低速模式按钮。

可以使用状态转换矩阵（二维数组）判断每次请求是否合法。

示例代码框架：

bool IsValidTransition(Gear from, Gear to) {

// 预定义允许的转换

const bool allowed[6][6] = {

// P   R   N   D   S   L

{0, 1, 1, 0, 0, 0}, // from P

{1, 0, 1, 0, 0, 0}, // from R

{1, 1, 0, 1, 0, 0}, // from N

{0, 0, 1, 0, 1, 0}, // from D

{0, 0, 0, 1, 0, 0}, // from S

{0, 0, 0, 1, 0, 0}, // from L

};

return allowed[from][to];

}

这样可扩展性强，易于维护。

八、附录：核心代码

- 档位切换函数

void Gear_Shift(void) {

// 档位加1，实现升档效果

gear_position++;

// 如果档位超过最大值2（即档位3），则回到0（空档），形成循环

// 假设只有0、1、2三个档位

if (gear_position > 2) {

gear_position = 0;

}

// 判断档位是否真的发生了变化（防止重复调用时无意义刷新）

if (gear_position != last_gear) {

// 更新上一次档位记录，供下次比较使用

last_gear = gear_position;

// 调用LED更新函数，根据新档位点亮对应的LED

LED_Update();

}

}

- LED调动函数

void LED_Update(void) {

// 根据档位值进行分支选择

switch(gear_position) {

case 0:  // 空档

// 熄灭LED0：输出低电平（假设高电平点亮，则低电平熄灭）

// 注意：实际参数应为 HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET)

HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);

// 熄灭LED1

HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);

break;

case 1:  // 1档

// 点亮LED0：输出高电平

HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);

// 熄灭LED1

HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);

break;

case 2:  // 2档

// 熄灭LED0

HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);

// 点亮LED1

HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);

break;

}

}

- 中断回调函数

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {

// 判断触发中断的引脚是不是KEY0所在的引脚

if(GPIO_Pin == KEY0_Pin) {

// 软件消抖：延时50毫秒，跳过按键抖动的不稳定期

// 注意：HAL_Delay 使用SysTick中断，在中断回调中调用会阻塞其他中断，

// 但对于简单实验可以接受。高标准应用建议使用非阻塞消抖。

HAL_Delay(50);

// 延时后再次读取KEY0的电平，确认是否真的按下（低电平有效）

// 如果还是低电平，说明是有效按键，而非抖动

if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY0_GPIO_Port, KEY0_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {

// 调用档位切换函数，改变gear_position并更新LED

Gear_Shift();

}

// 可选：清除中断标志（HAL库已自动清除，通常不需要手动操作）

// __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);

}

}