汽车微处理器原理与应用

实　验　报　告

基本信息

| 实验名称 | 汽车挡位模拟器设计 | 学生姓名 | 王晨露 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 23071140206 | 班 级 | 汽服2302B班 |
| 组 号 | 第六组 | 指导教师 | 刘兆骐 |
| 实验日期 | 2026年6月3日 | 提交日期 | 2026年6月7日 |

一、团队信息与分工（5分）

1.1 团队成员基本信息

| 组号 | 角色 | 姓名 | 学号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 主操作手 | 刘烊宏 | 23071140237 |
| 6 | 记录员 | 王晨露 | 23071140206 |
| 6 | 辅助/检查员 | 安晓童 | 23071140211 |

1.2 个人分工说明

刘烊宏（组长）：负责整体工程搭建，使用STM32CubeMX完成系统时钟、引脚配置；编写 DWT 消抖程序、外部中断配置代码；统筹实验进度、整体实验报告格式整理与汇总。

安晓童：完成档位枚举定义、LED显示驱动函数、档位切换逻辑函数代码编写；硬件实物接线，LED电路调试，核对硬件引脚接线正误。

王晨露：程序编译、hex文件生成与ATK-XISP烧录调试；实验现象记录、故障整理；完成思考题作答。

1.3 团队协作过程记录

实验前小组共同研读实验指导书，梳理硬件引脚定义、档位状态机切换逻辑、中断与消抖技术要点；实操环节分工并行开发，组长完成工程初始化后共享工程文件，剩余两人分工编写显示与换挡代码；硬件接线时三人互相配合逐一核对 PE4、PF9、PF10 线路；调试出现按键乱跳、LED 不亮故障时集体分析原因，对照原理修改代码；实验结束后分头撰写报告各章节，组长汇总统一排版。

二、实验目的与原理（10分）

2.1 实验目的

说明：请列出本次实验所要达到的目的和预期学习成果

1. 掌握STM32F407 GPIO外部中断的配置方法，EXTI外部中断，NVIC中断优先级配置流程

2. 学习使用DWT计数器实现精准按键消抖。

3.P档时 LED0点亮，LED1熄灭，每按一次KEY0,档位按P、R、N、D、P顺序循环

2.2 实验原理

说明：正确阐述实验所涉及的基本原理、技术背景和相关理论知识

1. 硬件原理：PE4为按键中断输入，下降沿触发；PF9、PF10为LED推挽输出，通过两灯亮灭组合表示四档：P档LED0亮、R档LED1亮、N档全灭、D档全亮。

2.外部中断：按键触发下降沿中断，进入回调函数完成档位切换，依靠NVIC保证中断正常响应。

3.档位状态机原理：采用循环状态机，档位切换顺序：P→R→N→D→P，每次有效按键触发一次状态跳转，档位改变后立刻刷新 LED 显示。

4.DWT消抖：利用内核硬件计数器精准计时，设置50ms防抖阈值，过滤机械按键抖动导致的误触发。

2.3 汽车电子应用场景

说明：说明本实验在实际汽车电子系统中的应用背景和意义

汽车挡位模拟器相关技术广泛应用于整车电控系统。自动挡车辆依靠挡位采集信号，实现启停控制、倒车灯点亮、变速箱油压调节；新能源汽车通过挡位信号配合电机控制器，切换前进、倒车、驻车动力输出。此外，车辆故障诊断、车载仪表显示、整车安全联锁系统都依赖挡位信号，在整车下线检测、维修台架模拟测试中，挡位模拟器也常用来模拟实车换挡工况，方便检修电控故障。

三、硬件设计与连接（15分）

3.1 硬件连接图

| STM32 引脚 | 外接器件 | 接线说明 |
| --- | --- | --- |
| PE4 | KEY0 按键 | 按键一端接 PE4，另一端接 GND，芯片内部上拉 |
| PF9 | LED0 | LED 阳极串限流电阻接 3.3V，阴极接 PF9 |
| PF10 | LED1 | LED 阳极串限流电阻接 3.3V，阴极接 PF10 |
| 开发板 MicroUSB 接电脑提供电源； CH340 串口模块 TX、RX 接开发板 ISP 串口引脚， 用于程序烧录。 |  |  |

3.2 引脚配置说明

| 功能 | GPIO引脚 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| KEY0 | PE4 | 配置为下降沿触发外部中断 + 内部上拉，内部上拉省去外部上拉电阻，空闲时引脚高电平，按键接地按下产生下降沿，精准捕捉按键按下动作。 |
| LED0 | PF9 | LED 指示灯需要通过高低电平来控制亮灭，因此必须设置为通用输出模式，这样程序才能主动控制引脚电平，实现不同档位的灯光提示。命名为 LED0、LED1 是为了方便代码识别，让程序更清晰、便于调试。 |
| LED1 | PF10 | LED 指示灯需要通过高低电平来控制亮灭，因此必须设置为通用输出模式，这样程序才能主动控制引脚电平，实现不同档位的灯光提示。命名为 LED0、LED1 是为了方便代码识别，让程序更清晰、便于调试。 |

3.3 ISP烧录电路说明

连接方式：USB连接电脑，TX、RX 引脚分别对接开发板 ISP 串口收发引脚。

使用方法：电脑端使用ATK-XISP软件，选择ISP下载协议，将Keil编译生成的.hex 固件通过串口烧录至单片机内部 Flash。

四、软件设计与实现（30分）

4.1 核心代码流程图

上电初始化→系统时钟、GPIO、DWT 初始化→默认档位 P 档→LED 初始化显示 P 灯效→主循环空闲等待↓按键按下触发 EXTI4 外部中断→进入中断回调函数→DWT 计时校验消抖├─计时不足 50ms（抖动）：直接退出，不换挡└─计时达标（有效按键）：执行档位切换函数→更新档位变量→调用 LED 刷新函数→返回主循环

4.2 关键代码片段及注释

1.四档位枚举

typedef enum {

GEAR_P=0,

GEAR_R,

GEAR_N,

GEAR_D

}GearState;

volatile GearState gear = GEAR_P; //上电默认P档

- DWT消抖

- uint32_t Last_DWT_Cnt = 0; //记录上次按键DWT计数值

#define DWT_50MS 8400000UL     //168M主频50ms对应计数

- LED状态更新函数

- static void LED_Update(GearState state){

switch(state)

{

case GEAR_P: //LED0亮，LED1灭（低电平点亮）

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_R: //LED0灭，LED1亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_N: //两灯全灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_D: //两灯全亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

default:break;

}}

- 档位切换函数

- void Gear_Shift(void){

gear++;

if(gear>GEAR_D) gear=GEAR_P;

LED_Update(gear);}

- 外部中断回调（DWT消抖）

- void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_4)

{

uint32_t current_cycle = DWT_GetCycle();

if((current_cycle - last_interrupt_cycle) > DEBOUNCE_CYCLES)

{

last_interrupt_cycle = current_cycle;

Gear_Shift();

}

}}

4.3 中断服务程序说明

本实验采用 HAL 库中断回调机制，EXTI4 硬件中断触发后，单片机自动进入中断入口函数，最终调用HAL_GPIO_EXTI_Callback回调函数；中断内部仅做消抖时间判断与换挡函数调用，精简中断内代码运行时间；依靠 DWT 硬件计时实现 50ms 消抖，过滤机械按键抖动产生的多余中断信号。

4.4 团队成员负责的代码模块说明

| 成员姓名 | 负责模块 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 刘烊宏 | DWT初始化代码、CubeMX工程配置代码、 外部中断初始化代码 | 已完成 |
| 安晓童 | 档位枚举、LED_Update显示函数、Gear_Shift 换挡逻辑 | 已完成 |
| 王晨露 | 中断回调函数调试、 主函数初始化代码优化 | 已完成 |

五、实验结果分析（20分）

5.1 实验现象记录

（1）开发板上电瞬间：LED0 点亮，LED1 熄灭，系统默认 P 驻车档，符合设计要求。

（2）单次按下 KEY0（PE4 按键）：第 1 次按键：切换 R 档，LED0 灭、LED1 亮；第 2 次按键：切换 N 档，双 LED 全部熄灭；第 3 次按键：切换 D 档，双 LED 全部点亮；第 4 次按键：切回 P 档，循环往复。

（3）快速连续反复敲击按键：LED 档位不会乱跳，DWT 消抖生效，按键间隔小于 50ms 无响应。

5.2 结果照片或视频截图

5.3 与预期结果对比分析

整体实验效果基本贴合实验预期，但调试阶段多次出现偏差，经过反复修改调试才达到可用状态。

上电默认 P 挡的灯光表现、单次按键换挡顺序与实验要求一致。在项目初期没有配置 DWT 消抖程序时，机械按键抖动极易造成档位随机跳变，频繁误换挡，达不到题目要求的50ms防抖标准。排查原因后添加DWT计时消抖代码，设置50ms时间阈值，连续按键误触发问题得到改善，基本实现防抖要求。

LED 调试阶段也曾出现全部不亮或者亮灯逻辑错乱的问题，逐一核对GPIO引脚配置参数，修正PF9、PF10端口设置后，各挡位LED亮灭规则才和表格定义匹配。

从最终成品来看，必做的档位切换、LED 指示、按键消抖三项功能基本达标，满足实验基础指标。受实验时长限制，长按复位、串口打印档位等选做拓展功能没有进行开发实现，未能完成全部提高项内容。

六、问题与讨论（15分）

6.1 调试过程中遇到的问题

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 代码编写遇到阻碍，运行直接报错（红字） | 语法错误、参数错误、权限路径问题、逻辑错误、时序参数不匹配。 | 检查是否缺少符号，函数，循环后要加“”括号要成对； |
| 烧录失败 | ATK-XISP无法识别MCU BOOT引脚未拨至ISP启动模式、CH340 TX/RX交叉接反 | 调换串口TX/RX接线，开发板BOOT0拉高进入ISP下载模式 |

6.2 团队协作解决过程

出现故障后三人轮流对照硬件图纸、引脚配置表排查硬件；对照实验原理分段注释代码，分段屏蔽程序单独测试 LED 和中断，逐个定位故障点，修改后重新烧录验证。

6.3 个人心得体会（本部分需独立撰写）

通过本次汽车档位模拟器设计实验，我全程负责程序编译、hex 文件生成、ATK-XISP 烧录调试、实验现象记录、故障整理以及思考题作答，在实践中真正把课堂上的嵌入式理论知识转化为了可操作、可验证的工程技能，收获非常具体且深刻。

在实验过程中，我熟练掌握了从Keil工程编译、生成可执行hex文件，到使用ATK-XISP工具完成STM32 程序烧录的完整流程。一开始我对烧录步骤不熟悉，经常出现串口识别失败、烧录超时、程序无法运行等问题，后来通过反复核对串口端口、波特率设置、硬件接线方式，逐步掌握了正确的烧录方法，也明白了每一步参数设置对程序下载的重要性。同时，我负责全程记录实验现象，包括上电初始状态、按键切换档位的灯光变化、消抖效果等，让我更加细心、严谨地观察软硬件运行状态。

在故障整理方面，我协助团队排查了按键乱跳、LED不亮、程序不响应等多个问题，并协助记录问题原因和解决方案。通过这个过程，我学会了从硬件接线、引脚配置、软件代码、烧录环节四个方向逐步定位故障，不再像以前那样面对错误无从下手。我也深刻体会到，嵌入式系统是软硬件高度结合的整体，任何一个小疏忽都可能导致整体功能异常。

完成思考题作答的过程，让我对外部中断、DWT消抖、状态机设计、汽车电子应用等知识点有了更系统的理解，不再停留在表面记忆，而是能够结合实验现象解释原理、分析优劣、提出改进方案，真正做到学以致用。

这次实验让我认识到，团队协作非常重要，每个人的分工都是项目成功不可或缺的一环；同时也让我明白，嵌入式学习不能只看理论，必须多动手、多调试、多记录，才能真正提升工程实践能力。未来我会更加注重细节、耐心调试，不断提高自己的嵌入式开发与故障排查水平，为后续更复杂的汽车电子类实验打下坚实基础。

七、思考题回答（5分）

1.为什么按键要配置为下降沿触发而不是上升沿触发？

答：因为本实验按键采用上拉输入模式，按键未按下时引脚为高电平，按下瞬间引脚电压从高变低，产生下降沿。使用下降沿触发可以准确检测按键按下动作，避免松开时（上升沿）误触发，保证按键操作响应稳定、符合实际使用习惯。

2.DWT消抖与软件延时消抖相比有什么优势？

答：（1）不占用CPU资源：DWT是硬件计数器，消抖时CPU可以正常运行其他程序；

（2）延时更精准：基于系统时钟周期计数，时间精度远高于循环延时；

（3）不阻塞程序：软件延时会让程序卡住，DWT消抖是非阻塞式；

（4）稳定性更强：适合中断场景，不会影响系统实时性。

3.如果要求从D档不能直接切换到R档（需经过N档），如何修改代码？

答：在档位切换函数Gear_Shift()中增加状态判断逻辑：

只允许：P→R、R→N、N→D、D→P的顺序切换；若当前是D档，下一次按键只能切到P档，不能跳到R档；若实现 D→N→R，则修改状态机为：P→R→N→D→N→P，并在代码中加入当前档位判断，禁止D直接跳R。

4.中断服务程序中为什么要尽量少执行代码？

答：（1）中断优先级高，执行时间过长会阻塞其他中断，导致系统响应变慢；

（2）长时间占用 CPU 会破坏系统实时性，可能丢失其他重要事件；

（3）中断里代码越多，越容易出bug、越难调试；

（4）符合嵌入式编程规范：中断只做“标记/记录”，具体逻辑放到主循环处理。

5. 本实验的LED是低电平点亮还是高电平点亮？代码中如何体现？

答：（1）LED是低电平点亮。

（2）代码体现：

点亮：HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET);（写0）

熄灭：HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);（写1）

6.汽车电子应用题：实际汽车中，档位传感器通常采用什么类型的信号？

答：实际汽车档位传感器输出数字量信号，部分现代汽车通过CAN总线信号传输档位信息。

7.拓展思考：要实现S档/L档，如何修改状态机？

答：（1）在原有P、R、N、D 四个档位状态基础上，新增S档、L档对应的状态枚举，丰富系统的档位状态数量，搭建多档位状态机基础。

（2）摒弃原本单一循环的跳转逻辑，贴合汽车实际档位逻辑优化状态切换规则。常规设计为：基础档位保持P→R→N→D的切换逻辑，在D档基础上拓展分支，支持D档与S档双向切换、D 档切换至L档，同时限制异常档位跳转，保证换挡逻辑符合汽车安全规范。

（3）结合新增档位优化触发方式，可采用短按、长按区分切换：短按实现D/S档循环切换，长按触发L低速档切换，依托按键触发条件完成多状态的精准跳转。

（4）基于实验的双LED显示方案，为S档、L档重新定义专属的LED0、LED1亮灭组合，在档位状态更新后，同步调用显示函数，保证每个档位都有唯一的灯光标识。

八、附录：核心代码

说明：//定义四档位枚举

typedef enum {GEAR_P,GEAR_R,GEAR_N,GEAR_D}Gear_TypeDef;

Gear_TypeDef Current_Gear = GEAR_P; //上电默认P档

uint32_t Last_DWT_Cnt = 0; //记录上次按键DWT计数值

#define DWT_50MS 8400000UL     //168M主频50ms对应计数

void Gear_Shift(void)

{

switch(Current_Gear)

{

case GEAR_P: Current_Gear=GEAR_R;break;

case GEAR_R: Current_Gear=GEAR_N;break;

case GEAR_N: Current_Gear=GEAR_D;break;

case GEAR_D: Current_Gear=GEAR_P;break;

default:Current_Gear=GEAR_P;break;

}

LED_Update(Current_Gear);//切换后立刻刷新灯光

}

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_4)//PE4按键中断

{

uint32_t Now_Cnt = DWT->CYCCNT;//读取当前DWT计数器

if((Now_Cnt - Last_DWT_Cnt)>=DWT_50MS)//消抖判断

{

Last_DWT_Cnt = Now_Cnt;

Gear_Shift();//有效按键，切换档位

}

}

}

void LED_Update(Gear_TypeDef gear)

{

switch(gear)

{

case GEAR_P: HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET);HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);break;//LED0亮LED1灭

case GEAR_R: HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);break;//LED0灭LED1亮

case GEAR_N: HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);break;//全灭

case GEAR_D: HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET);HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);break;//全亮

default:break;

}

}

报告要求

1. 报告格式：Word（.docx）或 WPS 文字格式

2. 正文字体：宋体，小四号（12pt），1.35倍行距

3. 代码格式：等宽字体（Consolas/Courier New），关键部分需加注释

4. 图表要求：清晰规范，有图题和编号

5. 照片要求：嵌入文档，适当标注说明

6. 字数要求：报告总字数不少于2000字

7. 核心代码：必须附在报告附录中，需有详细注释

8. 心得体会：必须独立撰写，体现个人思考

提交说明

提交平台：学习通（超星学习平台）

文件命名：组号-姓名.docx（例如：第1组-张三.docx）

提交方式：每位成员单独提交

内容说明：同组成员可提交完全一致的报告内容，仅"个人心得体会"部分需独立撰写

提交时间：按教师要求准时提交

重要提醒：逾期提交将按迟交处理（每天扣5分）

模板编制：汽车微处理器原理与应用课程组 | 编制日期：2026年6月