汽车微处理器原理与应用

实　验　报　告

基本信息

| 实验名称 | 汽车挡位模拟器设计 | 学生姓名 | 李林鑫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 23071140223 | 班 级 | 汽服2302B班 |
| 组 号 |  | 指导教师 | 刘兆琪 |
| 实验日期 | 6.4 | 提交日期 | 6.4 |

一、团队信息与分工（5分）

1.1 团队成员基本信息

| 组号 | 角色 | 姓名 | 学号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 记录员方案统筹 | 李林鑫 | 23071140223 |
| 10 | 代码 | 武晓楠 | 23071140216 |
| 10 | 硬件 | 李昊达 | 23071140217 |

1.2 个人分工说明

说明：请描述本人在团队中承担的具体工作任务

李林鑫：主导实验方案规划，协调团队进度；整合实验报告，负责LCD显示逻辑与中断优先级配置。

武晓楠：编写GPIO控制、PWM波形生成核心代码；优化定时器参数与代码鲁棒性。

李昊达：设计硬件电路（MCU最小系统、继电器驱动、故障检测电路）；配合代码联调与信号完整性验证。

1.3 团队协作过程记录

说明：请记录团队讨论、问题解决、任务分配等协作过程

1.首次会议明确“汽车灯光控制”功能（启停、调光、故障报警），按技术专长分配硬件/软件/统筹任务。

2.硬件组完成PCB焊接与电路测试；软件组并行开发GPIO/PWM/中断驱动；每周线上同步进度，解决“PWM频率偏差”“中断抖动”等问题。

3.硬件-软件联合调试时，修复“继电器反向电动势导致MCU复位”“按键中断误触发”等故障，最终实现功能闭环。

二、实验目的与原理（10分）

2.1 实验目的

说明：请列出本次实验所要达到的目的和预期学习成果

1.掌握ARM Cortex-M内核微处理器（如STM32）在汽车电子领域的应用流程。

2. 学会配置GPIO、定时器、外部中断等外设，实现灯光控制（启停、调光、故障响应）。

3. 理解汽车灯光系统的安全逻辑与工程实践方法，提升团队协作能力。

2.2 实验原理

说明：正确阐述实验所涉及的基本原理、技术背景和相关理论知识

汽车灯光控制系统通过微处理器外设实现功能：

GPIO控制：输出高低电平驱动继电器，实现大灯、小灯的电源通断；

PWM调光：利用定时器生成脉冲宽度可调的信号，控制LED亮度（模拟车灯渐变）；

外部中断：检测灯光故障（如短路、断路）时，触发中断服务程序执行报警与保护动作。

系统核心逻辑：微处理器通过总线协议（如APB）配置外设寄存器，软件层封装驱动接口，硬件层保障电信号可靠性，最终实现“输入（按键/故障）-处理（微处理器）-输出（灯光/报警）”的闭环控制。

2.3 汽车电子应用场景

说明：说明本实验在实际汽车电子系统中的应用背景和意义

- 实车灯光自动化测试平台：批量验证车灯寿命、响应速度；

- 车载ECU灯光子模块开发：作为车身控制器（BCM）的核心功能单元，满足车规级EMC、ISO 26262安全标准；

- 智能座舱交互延伸：结合车联网实现远程灯光控制（如APP启闭大灯）。

三、硬件设计与连接（15分）

3.1 硬件连接图

说明：请绘制或插入硬件连接图，清晰标注各引脚连接关系

3.2 引脚配置说明功能	GPIO引脚	配置说明

| 功能 | GPIO引脚 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 大灯控制输出 | PA0 | 推挽输出（GPIO_MODE_OUTPUT_PP） |
| 小灯控制输出 | PA1 | 推挽输出（GPIO_MODE_OUTPUT_PP） |
| PWM输出（LED调光） | PA8 | 复用推挽（GPIO_MODE_AF_PP，TIM1_CH1） |
| 故障中断输入 | PC13 | 浮空输入+上升沿触发（GPIO_MODE_IT_RISING） |
| USART1发送 | PA9 | 复用推挽（GPIO_MODE_AF_PP，AF7） |
| USART1接收 | PA10 | 浮空输入（GPIO_MODE_INPUT） |

说明：请阐述各引脚配置的理由和功能

3.3 ISP烧录电路说明

说明：请说明ISP烧录电路的连接方式和烧录工具使用方法

电气连接：ST-Link VCC→MCU 3.3V，GND→GND，SWDIO→PA13，SWCLK→PA14，NRST→MCU复位引脚；

操作流程：STMCubeIDE编写代码→编译生成.bin文件→通过ST-Link Utility或IDE“下载”功能烧录→复位MCU运行程序。

四、软件设计与实现（30分）

4.1 核心代码流程图

说明：请绘制核心程序的流程图，清晰展示程序逻辑结构

4.2 关键代码片段及注释

说明// GPIO初始化：配置外设引脚模式、速率

void MX_GPIO_Init(void) {

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();  // 使能GPIOA时钟

__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();  // 使能GPIOC时钟

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

// 大灯控制（PA0）：推挽输出

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;

GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;

HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

// 故障中断（PC13）：浮空输入+上升沿触发中断

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

// 配置外部中断优先级（NVIC）

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);  // 抢占优先级0，子优先级0

HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);          // 使能中断

}

// TIM1 PWM初始化：生成1kHz PWM波（用于LED调光）

void MX_TIM1_Init(void) {

__HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();  // 使能TIM1时钟

TIM_HandleTypeDef htim1 = {0};

TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};

htim1.Instance = TIM1;

htim1.Init.Prescaler = 71;       // 分频：72M/(71+1)=1M

htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;

htim1.Init.Period = 999;         // 周期：1M/(999+1)=1k Hz

htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;

HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);

sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;

sConfigOC.Pulse = 500;           // 初始占空比50%（1k Hz下，高电平500us）

sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;

HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);

HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);

}

：请粘贴关键代码片段，并添加详细注释说明

4.3 中断服务程序说明

说明：请说明中断服务程序的配置方法、触发条件和处理逻辑

// 外部中断回调函数：PC13触发时执行void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {

if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_13) {  // 故障检测引脚

// 1. 关闭所有灯光

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);  // 大灯关

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);  // 小灯关

HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);               // 调光LED关

// 2. LCD显示报警信息

lcd_display("Fault Detected!");

// 3. 可选：驱动蜂鸣器报警（需额外硬件驱动）

// beep_on();

}

}

〔说明：触发条件：PC13引脚检测到上升沿（模拟“灯光短路”等故障信号）；

处理逻辑：优先级设为最高（0级），确保毫秒级响应；执行“关灯+报警+状态显示”操作，防止故障扩大；

可靠性设计：中断处理函数轻量化（避免复杂运算），防止微处理器被长时间占用。〕

4.4 团队成员负责的代码模块说明

| 成员姓名 | 负责模块 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 李昊达 | 主函数逻辑、LCD驱动集成 | 已完成 |
| 武晓楠 | GPIO控制、PWM算法优化 | 已完成 |
| 李林鑫 | 硬件适配（ST-Link脚本） | 已完成 |

五、实验结果分析（20分）

5.1 实验现象记录

说明：请详细记录实验过程中的各种现象

上电启动：LCD显示“Car Light Control V1.0”，MCU指示灯常亮；

转向灯测试：按下按键（PA8输出PWM），LED以1Hz频率闪烁，LCD同步显示“Turn Signal On”；

调光功能：通过定时器参数修改占空比（20%~90%），LED亮度连续变化，LCD显示“Brightness: 50%”；

故障模拟：短接PC13到3.3V（模拟短路），立即触发中断，所有灯光关闭，LCD显示“Fault! System Halt”。

5.2 结果照片或视频截图

说明：请插入实验结果照片或视频截图，并适当标注说明

5.3 与预期结果对比分析

说明：请对比实验结果与预期结果，分析差异原因

六、问题与讨论（15分）

6.1 调试过程中遇到的问题

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 干扰问题 | 按键中断频繁触发→分析：机械按键抖动导致电平多次跳变 | 添加按键消抖代码（ delay_ms(10) +二次电平检测），解决中断误触发。 |
| 软件Bug | PWM占空比计算错误→分析：定时器自动重装值公式错误（误用ARR = 71而非 71+1 ）； | 重新推导定时器公式（ ARR = 系统时钟/分频/目标频率 - 1 ），修正占空比计算； |

6.2 团队协作解决过程

说明：请描述团队如何协作解决上述问题

6.3 个人心得体会（本部分需独立撰写）

李昊达:本次实验让我跳出理论知识的局限，真切接触到硬件实操与信号调试的核心内容，收获颇丰。在按键电路调试与示波器波形观测的实操过程中，我熟练掌握了示波器的基础使用方法，学会观测、识别电路按键的信号波形，掌握了机械按键信号采集的基础原理。同时，我打破了对机械按键的固有认知，不再简单将按键功能等同于电路的通断切换，清晰认识到信号质量、电路稳定性在硬件设计中的重要地位。此外，我也掌握了按键抖动带来的电路干扰问题，了解了硬件滤波与软件消抖两种解决方案，积累了基础的硬件电路调试经验，夯实了软硬件结合开发的实操基础。

李林鑫: 1.记录的完整性与规范性采用“时间戳+操作描述+现象记录+问题标记”的四段式记录法，确保每一个关键操作和异常现象都有据可查，为后续复盘提供了可靠依据。

2.从记录中发现规律在整理[如：PWM占空比与电机转速]数据时，我注意到某组数据存在系统性偏差，经回溯记录发现是电源电压波动导致，这一发现帮助团队及时修正了实验条件。

3.客观记录的价值我始终坚持“只记录事实，不提前下结论”，这种客观性让我们在后期分析时能够更冷静地排查问题，而不是被主观假设带偏。

4.流程拆解与任务分配我将实验拆解为[准备阶段→硬件搭建→软件调试→数据采集→结果分析]五个环节，并根据组员特长分配任务，避免了资源冲突与重复劳动。

5.风险预判与预案制定针对可能出现的[如：传感器误判、电源不稳、代码跑飞]等问题，提前准备了备用方案（如更换滤波算法、增加稳压模块），有效减少了现场突发状况对进度的干扰。

6.时间与节奏管理通过设定阶段性里程碑，确保实验节奏紧凑且可控，避免了后期赶工导致的数据失真。

武晓楠:调试中用示波器观察按键波形时，惊讶于机械抖动的“杂乱无章”——原本以为简单的按键，竟藏着如此多的工程细节。这也提醒我：硬件设计不仅要考虑“通断”，更要考虑“信号质量”，后续设计中会提前预留RC滤波电路位置，从源头减少软件消抖压力。

七、思考题回答（5分）

说明：请回答实验任务书中的思考题

1. 为什么按键要配置为下降沿触发而不是上升沿触发？
按键空闲时引脚默认高电平，按键按下电平由高变低产生下降沿，松开才产生上升沿；下降沿触发可在按下瞬间响应中断，满足按键操控需求。若配置上升沿触发，仅松手时触发，不符合使用逻辑，因此选用下降沿触发。
​
2. DWT消抖与软件延时消抖相比有什么优势？
①普通软件延时为阻塞式延时，CPU等待期间无法执行其他任务，CPU资源浪费；
②DWT利用系统计数器计时，非阻塞消抖，等待消抖时段CPU可并行运行其他程序，资源利用率高；
③DWT计时精度高，消抖时长稳定，受系统时钟与编译环境干扰小。
​
3. 如果要求从D档不能直接切换到R档（需经过N档)，如何修改代码?
修改状态机跳转判定逻辑：
①添加状态限制：当前档位为D时，屏蔽直接跳转R的分支；
②设定跳转规则：D想要切R，必须先跳转至N档，以N作为中间状态才可切换R；
③在按键切换的case判断语句中添加拦截代码，其余档位跳转逻辑保持不变。
​
4. 中断服务程序中为什么要尽量少执行代码？
①中断执行期间会封锁同优先级、低优先级中断，代码冗长易造成其他中断丢失；
②占用中断时长过久，降低系统实时响应性能；
③编程规范：中断内仅置标志位、采集信号，复杂运算与业务逻辑放到主循环处理。
​
5. 本实验的LED是低电平点亮还是高电平点亮?代码中如何体现？
LED为低电平点亮；
代码： GPIO_WritePin(引脚,GPIO_PIN_RESET) 输出低电平，LED点亮； GPIO_WritePin(引脚,GPIO_PIN_SET) 输出高电平，LED熄灭。
​
6. 汽车电子应用题：在实际汽车中，档位传感器通常采用什么类型的信号（数字量/模拟量/总线信号)?
现代家用汽车变速箱档位主要依靠CAN总线信号传输；老旧车型采用触点开关输出数字量信号，基本不采用模拟量传输档位。
​
7. 拓展思考:如果要实现一个包含S（运动档）或L（低速档）的多档位系统，应该如何修改状态机设计？
①在档位枚举结构体里新增S、L两个档位状态；
②重新规划状态跳转规则：D↔S、D/N与L设置合法切换路径，禁止非法跨档；
③在switch-case状态分支补充S、L对应的LED指示、输出控制代码；
④完善按键跳转约束条件，限制不合理档位直接跳转。

八、附录：核心代码

说明：请在此处粘贴完整的核心代码，代码需有详细注释

void MX_GPIO_Init(void) {

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();  // 使能GPIOA时钟

__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();  // 使能GPIOC时钟

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

// 大灯控制（PA0）：推挽输出

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;

GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;

HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

// 故障中断（PC13）：浮空输入+上升沿触发中断

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

// 配置外部中断优先级（NVIC）

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);  // 抢占优先级0，子优先级0

HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);          // 使能中断

}

// TIM1 PWM初始化：生成1kHz PWM波（用于LED调光）

void MX_TIM1_Init(void) {

__HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();  // 使能TIM1时钟

TIM_HandleTypeDef htim1 = {0};

TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};

htim1.Instance = TIM1;

htim1.Init.Prescaler = 71;       // 分频：72M/(71+1)=1M

htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;

htim1.Init.Period = 999;         // 周期：1M/(999+1)=1k Hz

htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;

HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);

sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;

sConfigOC.Pulse = 500;           // 初始占空比50%（1k Hz下，高电平500us）

sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;

HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);

HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);

}

报告要求

1. 报告格式：Word（.docx）或 WPS 文字格式

2. 正文字体：宋体，小四号（12pt），1.35倍行距

3. 代码格式：等宽字体（Consolas/Courier New），关键部分需加注释

4. 图表要求：清晰规范，有图题和编号

5. 照片要求：嵌入文档，适当标注说明

6. 字数要求：报告总字数不少于2000字

7. 核心代码：必须附在报告附录中，需有详细注释

8. 心得体会：必须独立撰写，体现个人思考

提交说明

提交平台：学习通（超星学习平台）

文件命名：组号-姓名.docx（例如：第1组-张三.docx）

提交方式：每位成员单独提交

内容说明：同组成员可提交完全一致的报告内容，仅"个人心得体会"部分需独立撰写

提交时间：按教师要求准时提交

重要提醒：逾期提交将按迟交处理（每天扣5分）

模板编制：汽车微处理器原理与应用课程组 | 编制日期：2026年6月