第2组-高雅梅-心得体会

本次实验总步骤主要有以下五步：

1. STM32CubeMX工程创建：新建工程、配置系统时钟（168MHz）、使能相关外设。

2. 硬件连接与引脚配置：

· PE4配置为外部中断下降沿触发、内部上拉，用于按键输入。

· PF9、PF10配置为推挽输出（低电平点亮LED）。

· 实际动手连接开发板上的按键和LED电路。

3. DWT消抖实现：编写DWT_Init()初始化函数，利用内核计数器实现50ms精准消抖，编写is_Key_Valid()判断函数。

4. 代码整合与烧录测试：将队友编写的状态机、中断回调与自己编写的底层驱动合并，完成ISP烧录和板级调试。

5. 实践报告撰写：负责硬件设计、引脚配置、DWT原理说明、实验结果记录等章节

实验心得体会

这次汽车档位模拟器实验，我主要负责底层工程搭建和硬件调试。说实话，刚开始看着STM32CubeMX满屏的选项，真有点懵。下面我按步骤讲讲我的操作、遇到的问题和收获。

一、从零搭工程，踩了第一个坑

我先用CubeMX创建工程，选了STM32F407，配好外部晶振和168MHz系统时钟。接着配置引脚：PE4做按键中断，PF9、PF10控制LED。我当时觉得很简单，就把PE4设成下降沿触发、内部上拉，PF9和PF10设成推挽输出。生成代码后烧进去，结果上电LED根本不亮——我忘了在初始化里给PF9、PF10设置默认电平。后来在main()里加了HAL_GPIO_WritePin(..., GPIO_PIN_SET)，LED才正常熄灭。这个教训让我记住了：引脚模式配好不算完，初始状态也要手动给。

二、DWT消抖最折腾，查了半天才发现计数器没跑

按键功能调通后，按一次却跳两三个档位——典型的没消抖。我按照报告里的原理写DWT消抖，可怎么调阈值都没用。折腾了一个多小时，突然意识到：我光写了读DWT->CYCCNT的代码，但从来没使能这个计数器！赶紧查资料，补上CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk和DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk。再试，按键一次只跳一档，心里那块石头终于落地了。这件事让我深刻理解了：用硬件外设前必须先初始化，不能想当然。

三、和队友联调，分工让效率翻倍

我把引脚配置和消抖搞稳定后，队友写状态机和中断回调。我俩在开发板上联调，她负责逻辑，我负责硬件排查。有一次按键完全没反应，我测了PE4电平没问题，她发现是NVIC没使能——我在CubeMX里忘了勾选EXTI4的中断使能。这种互相查漏的感觉特别好，比一个人闷头找快多了。

四、感悟与收获

通过这次实验，我真正理解了“底层驱动是地基”这句话。如果引脚配置或消抖有bug，上层状态机再正确也跑不起来。我还学会了用DWT做精准非阻塞延时，以后处理机械开关、传感器信号都有底气了。最开心的是，从搭工程到烧录、从点不亮到循环切档，每一步都自己亲手验证过。虽然过程中抓狂了好几次，但解决问题的成就感特别真实。团队合作也让我明白：各司其职、及时沟通，远比各干各的有效。这次实验后，我对嵌入式开发更有信心了，也知道了遇到问题该从哪里入手排查。