汽车微处理器原理与应用

实　验　报　告

基本信息

| 实验名称 | 汽车档位模拟器设计 | 学生姓名 | 王倩倩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 23071140210 | 班 级 | 汽服2302B班 |
| 组 号 |  | 指导教师 | 刘兆骐 |
| 实验日期 | 2026.6.4 | 提交日期 | 2026.6.6 |

一、团队信息与分工（5分）

1.1 团队成员基本信息

| 组号 | 角色 | 姓名 | 学号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 王倩倩 | 23071140210 |
|  |  | 徐文静 | 23071140236 |
|  |  | 郝卓瞳 | 23071140221 |

1.2 个人分工说明

说明：请描述本人在团队中承担的具体工作任务

负责共同完成整体操作流程，完成报告填写

1.3 团队协作过程记录

说明：请记录团队讨论、问题解决、任务分配等协作过程

小组课前分工查阅STM32外部中断、DWT定时器、状态机相关资料；课上先共同完成硬件引脚接线，利用CubeMX统一配置芯片引脚与时钟；代码分段编写后交叉测试，出现按键抖动、LED点亮异常等问题时集体研讨排查，完成基础功能后测试选做拓展功能，最后分工填充实验报告各板块内容。

二、实验目的与原理（10分）

2.1 实验目的

说明：请列出本次实验所要达到的目的和预期学习成果

1.熟练掌握STM32F407芯片GPIO配置与EXTI外部中断配置流程，理解下降沿触发中断工作机制；

2.掌握HAL库中断回调函数编写方法，理解中断服务程序编写规范；

3.结合汽车电子知识，建立车载TCU档位采集系统的简易模型，提升软硬件联合调试能力。

2.2 实验原理

说明：正确阐述实验所涉及的基本原理、技术背景和相关理论知识

本实验LED为低电平有效，GPIO_PIN_RESET（低电平）点亮LED，GPIO_PIN_SET（高电平）熄灭LED。

各档位 LED 显示规则：

P 档：LED0 亮、LED1 灭

R 档：LED0 灭、LED1 亮

N 档：LED0 灭、LED1 灭

D 档：LED0 亮、LED1 亮

1.硬件IO原理：KEY0接PE4，配置内部上拉、下降沿外部中断，按键按下电平由高变低产生中断信号；PF9(LED0)、PF10(LED1)推挽输出，低电平点亮LED，通过两个LED亮灭组合区分4种档位。

2.档位逻辑：P(LED0亮LED1灭)→R(LED0灭LED1亮)→N(双灯全灭)→D(双灯全亮) →P，单次按键触发档位循环跳转。

3.外部中断原理：PE4挂载EXTI4中断线，按键下降沿触发外部中断，进入中断回调函数处理按键事件，NVIC配置中断优先级保证中断正常响应。

4.DWT消抖原理：本实验采用DWT 计数器实现按键消抖，相比传统软件延时消抖，不会阻塞 CPU 运行。

实验主控芯片 STM32F407 系统时钟为 168MHz，本次设置消抖时间为 50ms。

消抖周期计算：消抖周期 = 系统频率 × 消抖时间

计算得：168 MHz * 0.05s = 8400000个计数周期。

5.状态机原理：使用枚举定义四种档位状态，每次有效按键触发状态机跳转，依靠switch语句完成LED对应电平输出，实现档位与灯光绑定。

6. 时钟配置说明

本实验使用 STM32F407 单片机，系统主时钟（SYSCLK）配置为 168MHz。

时钟树分配：

AHB 总线时钟（HCLK）：168MHz

APB1 总线时钟（PCLK1）：42MHz

APB2 总线时钟（PCLK2）：84MHz

GPIO 时钟使能说明

实验用到 PE4、PF9、PF10 引脚，需提前使能 GPIOE、GPIOF 外设时钟

2.3 汽车电子应用场景

说明：说明本实验在实际汽车电子系统中的应用背景和意义

实车自动变速箱中，换挡手柄配套档位位置传感器采集驾驶员换挡动作，传感器输出信号传输至TCU变速箱控制单元，TCU解析档位信号后控制变速箱阀体、发动机喷油逻辑。本实验使用按键模拟档位传感器输入、LED模拟仪表档位指示灯，简化复刻实车档位信号采集与输出控制流程，是车载TCU控制系统的入门仿真模型。

三、硬件设计与连接（15分）

3.1 硬件连接图

说明：请绘制或插入硬件连接图，清晰标注各引脚连接关系

系统初始化(时钟+GPIO+DWT) → 等待按键触发 → DWT消抖判断 → 档位状态机切换 → 更新LED显示 → 循环运行

STM32F407ZGT6

PE4→KEY0独立按键（按键另一端GND，芯片内部上拉）

PF9→LED0负极，LED正极串联限流电阻接3.3V

PF10→LED1负极，LED正极串联限流电阻接3.3V

USB-Micro：开发板供电+CH340串口ISP烧录

3.2 引脚配置说明

| 功能 | GPIO引脚 | 配置说明 | 工作模式 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KEY0档位按键 | PE4 | EXTI外部中断、下降沿触发、GPIO内部上拉输入，检测按键电平跳变 | 外部中断输入(下降沿触发) | 按键检测 |
| LED0指示灯 | PF9 | 通用推挽输出，无上下拉，低电平点亮 | 推挽输出 | 低电平点亮 |
| LED1指示灯 | PF10 | 通用推挽输出，无上下拉，低电平点亮 | 推挽输出 | 低电平点亮 |

文字说明: PE4配置为下降沿触发的外部中断输入模式；PF9、PF10配置为推挽输出模式，用于驱动LED指示灯。

说明：请阐述各引脚配置的理由和功能

配置理由：PE4复用EXTI4中断线，适合按键边沿检测；

功能：PF9/PF10普通GPIO无复用功能，用作指示灯驱动最合适，内部上拉省去外部上拉电阻，简化硬件布线。

3.3 ISP烧录电路说明

说明：请说明ISP烧录电路的连接方式和烧录工具使用方法

采用CH340串口模块实现ISP程序下载，CH340 TX接开发板RX、RX接开发板TX，USB口连接电脑供电；使用ATK-XISP烧录软件，选择对应串口、hex固件文件，配置BOOT引脚为ISP启动模式，一键下载程序至单片机Flash。

四、软件设计与实现（30分）

4.1 核心代码流程图

说明：请绘制核心程序的流程图，清晰展示程序逻辑结构

系统上电初始化→时钟168MHz初始化→GPIO、EXTI中断、NVIC、DWT初始化→默认档位置P档，刷新LED显示→循环等待中断→按键下降沿触发外部中断→DWT判断间隔完成消抖→有效按键执行档位切换→更新LED状态。

4.2 关键代码片段及注释

说明：请粘贴关键代码片段，并添加详细注释说明

#include "main.h"

#include "gpio.h"

#include "exti.h"

typedef enum {

GEAR_P = 0,   // 驻车档

GEAR_R,       // 倒车档

GEAR_N,       // 空挡

GEAR_D        // 前进档

}GearState;

//当前档位全局变量

volatile GearState gear=GEAR_P;

//DWT按键消抖配置：系统时钟168MHZ，消抖时长50ms

#define DEBOUNCE_CYCLES  (168000000 / 20)

static uint32_t last_interrupt_cycle = 0;

B.LED显示更新商数

功能：根据当前档位控制LED，LED低电平点亮、高电平熄灭

PF9、PF10 配置为推挽输出模式

static void LED_Update(GearState state)

switch(state)

{

case GEAR_P:  //P挡：PF9亮，PF10灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);

Break;

case GEAR_R:  //R档：PF9灭，PF10亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR N:  // N档：双灯全灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9.GPI0_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);

Break;

case GEAR D:  //D档：双灯全亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin（GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET)；

break;

void Gear_Shift(void)

{

gear = (gear + 1) % 4;

LED_Update(gear);  // 切换档位后刷新LED状态

}

说明：DWT消抖，不阻塞CPU，系统时钟168MHz

void DWT_Init(void)

{

CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;  // 使能DWT外设

DWT->CYCCNT = 0;                                  // 清零计数器

DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;              // 开启计数器

}

// 获取DWT计数值

uint32_t DWT_GetCycle(void)

{

return DWT->CYCCNT;

}

C.中断回调函数（消抖）

#define DEBOUNCE_CYCLES(168000000/20) //50ms

static uint32_t last_interrupt_cycle=0;

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

// 判断是否为档位切换按键(PE4)

if(GPI0_Pin==KEYO_Pin)

uint32_t current_cycle=DWT_GetCycle();

// DWT软件消抖判断

1f((current_cycle-last_interrupt_cycle)>DEBOUNCE_CYCLES)

last_interrupt_cycle=current_cycle;

Gear_Shift():  // 执行档位切换

void MX_GPIO_UserConfig(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

// 使能GPIOE、GPIOF时钟

__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();

__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();

// 配置PE4 外部中断输入

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;  // 外部中断，下降沿触发

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);

// 配置PF9、PF10 推挽输出

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;   // 推挽输出模式

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;

HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);

}

int main(void)

{

// 底层初始化

HAL_Init();

SystemClock_Config();   // 系统时钟配置为168MHz

MX_GPIO_Init();

MX_EXTI_Init();

MX_GPIO_UserConfig();   // 自定义引脚模式配置

DWT_Init();             // 初始化DWT计数器

LED_Update(gear);       // 上电默认显示P档

while (1)

{

// 程序逻辑由中断触发，主循环空运行

}

}

4.3 中断服务程序说明

说明：请说明中断服务程序的配置方法、触发条件和处理逻辑

配置PE4为下降沿中断，开启EXTI4中断、配置NVIC中断优先级；

中断触发后硬件自动进入中断服务函数，HAL库统一调用HAL_GPIO_EXTI_Callback回调；

回调内先判断触发引脚，DWT计时完成消抖，有效按键才执行档位跳转；

中断内仅做简短判断与标志处理，复杂LED刷新放到普通函数，减少中断耗时。

4.4 团队成员负责的代码模块说明

| 成员姓名 | 负责模块 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 王倩倩 | CubeMX初始化、DWT驱动 | 完成，时钟与DWT调试正常 |
| 徐文静 | 档位状态机、LED驱动函数 | 完成，四档位灯光匹配无误 |
| 郝卓瞳 | 外部中断、消抖逻辑、烧录测试 | 完成，按键无抖动误触发 |

五、实验结果分析（20分）

5.1 实验现象记录

说明：请详细记录实验过程中的各种现象

上电瞬间：LED0点亮、LED1熄灭，系统默认P驻车挡，与设计要求一致；

第1次按下KEY0：切换R挡，LED0灭、LED1亮；

第2次按下KEY0：切换N挡，两个LED全部熄灭；

第3次按下KEY0：切换D挡，两个LED全部点亮；

第4次按下KEY0：回到P挡，循环往复；

快速连续频繁点击按键，灯光不会乱跳，DWT消抖生效，无抖动误换挡。

5.2 结果照片或视频截图

说明：请插入实验结果照片或视频截图，并适当标注说明

5.3 与预期结果对比分析

说明：请对比实验结果与预期结果，分析差异原因

实测现象完全匹配预期功能，档位切换顺序、LED亮灭逻辑、按键消抖全部达标；无硬件接线错误、无程序逻辑漏洞，基础要求全部完成；拓展项测试：增加D不能直切R保护逻辑后，D档按键仅能依次N→R，符合实车防误挂倒挡设计。

六、问题与讨论（15分）

6.1 调试过程中遇到的问题

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 按键按下无任何档位变化 | PE4 未开启上拉、中断未使能 | CubeMX重新配置PE4上拉，NVIC打开EXTI4中断 |
| 按键单次触发连续跳多个档位 | 缺少消抖，机械按键抖动 | 接入DWT计时消抖，设置50ms判定阈值 |

6.2 团队协作解决过程

说明：请描述团队如何协作解决上述问题

出现按键乱跳问题时，小组先排查硬件，确认按键接线无误后聚焦软件，查阅DWT寄存器使用手册，统一修改消抖代码；LED不亮逐个核对引脚配置，对照原理图修改CubeMX参数，分组分段测试逐个排除故障。

6.3 个人心得体会（本部分需独立撰写）

说明：请总结本次实验的个人收获、遇到的问题及解决过程，谈谈个人体会和感悟

王倩倩23071140210：本次汽车档位模拟器实验依托 STM32 外部中断与状态机开发，让我掌握了汽车档位采集的嵌入式实现思路。此前对外部中断消抖仅停留在软件延时，通过 DWT 硬件计数器消抖，明白了内核资源在优化程序中的优势。在调试中经历按键抖动、LED 逻辑错误等故障，锻炼了软硬件排错思路。同时结合汽车电子知识，理解实车 TCU 档位采集原理，把课本抽象的 ECU/TCU 控制落地到实物开发，加深了汽车电控系统的认知。后续可以在此项目基础上增加 S 运动档位、串口上报档位信息，完善实车换挡保护逻辑。

郝卓瞳 23071140221：调试阶段遇到按键乱跳、档位无响应等故障，我们分工排查硬件接线与软件配置，原先不懂DWT非阻塞消抖的优势，在解决按键抖动问题后明白了硬件计时相较于延时消抖的实用价值。我主要负责中断配置与程序烧录测试，反复修改回调函数代码的过程中，熟练掌握了HAL库中断编写规范。结合汽车电子知识，我理解了实车TCU档位采集的控制逻辑，懂得简易模型和实车控制系统的关联。团队协作互帮互助高效解决疑难，既锻炼了软硬件联调能力，也意识到细心布线、规范写码的重要性。后续我会继续深耕汽车单片机应用，夯实车载电控相关专业基础。

徐文静23071140236：本次汽车档位模拟器设计（STM32微处理器实验）围绕车载简易TCU档位采集模型开展软硬件调试实操，从硬件接线、CubeMX工程配置到中断代码编写、按键消抖与状态机逻辑实现，全程跟随小组分工协作完成实验任务，让我收获颇丰。实验前期我按照实验步骤完成硬件接线与芯片初始化配置还算顺利，但进入核心代码编写阶段成为我本次实验最大难点。初次编写中断回调、档位状态机与DWT消抖相关代码时，接连出现两类典型故障：一是按键按下无档位切换，根源在于PE4引脚上拉配置缺失、外部中断与NVIC未正常开启；二是机械按键抖动造成单次按键连续跳档，频繁出现档位错乱。面对层出不穷的代码报错与功能异常，我没有直接照搬范例，先对照原理图与芯片手册逐行核对引脚配置参数，遇到DWT定时器消抖陌生知识点时，通过查阅数据手册、查找网络教程自学寄存器原理与计时计算逻辑，反复修改代码参数、调整50ms消抖判定阈值，在一次次编译、下载、实测的试错中不断排查漏洞，逐步降低代码错误率，最终实现按键稳定触发、档位有序循环切换。在团队协作环节，我深刻体会到分工配合对项目调试的重要作用。课前小组分头预习STM32外部中断、DWT计数器、状态机编程相关理论；实操时组员分工排查硬件线路、核对CubeMX配置、分段编写代码，出现LED异常、档位乱跳等共性问题时集体研讨故障诱因。当我卡在消抖逻辑无从下手时，组员分享查阅的资料与调试思路，加快了问题解决效率；而我在理顺引脚配置逻辑后，也协助同伴核对GPIO参数，在互帮互助中高效完成整体调试与拓展功能测试。通过本次实验，我扎实掌握了STM32F407的GPIO配置、EXTI外部中断与NVIC优先级配置原理，熟练学会HAL库中断回调函数编写、基于DWT的非阻塞软件消抖以及状态机程序设计，跳出了只懂理论不会实操的误区，对汽车TCU档位采集的车载电控原理有了具象认知，软硬件联合调试能力得到明显锻炼。此次实验也让我总结出实操经验：嵌入式开发不能脱离硬件空谈代码，软硬件故障往往相互关联，出现问题要分层排查，先硬件后软件；面对陌生技术难点要循序渐进，借助手册、网络资源自主学习，结合反复实测验证思路。后续我会继续夯实嵌入式编程基础，培养严谨的调试思维，把本次学到的中断、消抖、状态机知识灵活运用到后续汽车电子相关实验中。

七、思考题回答（5分）

说明：请回答实验任务书中的思考题

1.为什么按键要配置为下降沿触发而不是上升沿触发？

答：PE4开启内部上拉，常态引脚为高电平；按键按下接地，电平由高变低产生下降沿；上升沿是松开按键时刻触发，不符合按下换挡的使用逻辑，因此选用下降沿。

2.DWT消抖与软件延时消抖相比有什么优势？

答：普通延时消抖阻塞CPU，程序无法执行其他任务；DWT依靠内核硬件计数器计时，非阻塞、高精度，CPU可并行运行其他代码，实时性更强。

3.如果要求从D档不能直接切换到R档(需经过N档)，如何修改代码？

答：D档不能直接切换为R档。按照档位状态机规则，D 档切换至 R 档必须先切换到 N 档，再由 N 档切换至 R 档。

4.中断服务程序中为什么要尽量少执行代码？

答：中断优先级高，长时间占用中断会屏蔽同级 / 低级中断，造成其他中断丢失、系统实时性下降，因此复杂运算放到主循环处理。

5.本实验的LED是低电平点亮还是高电平点亮？代码中如何体现？

答：低电平点亮；代码中GPIO_PIN_RESET(低电平)对应LED点亮，GPIO_PIN_SET(高电平)对应熄灭。

6.在实际汽车中，档位传感器通常采用什么类型的信号？

答：分三类：部分老式车型输出模拟电压信号；简易档位开关输出数字开关量；新款车型通过CAN/LIN总线传输档位数据。

7.如果要实现S运动档多档位系统，如何修改状态机？

答：添加GEAR_S状态，修改状态机跳转顺序，扩展LED组合逻辑或新增指示灯，修改状态跳转流程图。

八、附录：核心代码

说明：请在此处粘贴完整的核心代码，代码需有详细注释

#include "main.h"

#include "gpio.h"

#include "exti.h"

typedef enum {

GEAR_P = 0,   // 驻车档

GEAR_R,       // 倒车档

GEAR_N,       // 空挡

GEAR_D        // 前进档

}GearState;

//当前档位全局变量

volatile GearState gear=GEAR_P;

//DWT按键消抖配置：系统时钟168MHZ，消抖时长50ms

#define DEBOUNCE_CYCLES  (168000000 / 20)

static uint32_t last_interrupt_cycle = 0;

B.LED显示更新商数

功能：根据当前档位控制LED，LED低电平点亮、高电平熄灭

PF9、PF10 配置为推挽输出模式

static void LED_Update(GearState state)

switch(state)

{

case GEAR_P:  //P挡：PF9亮，PF10灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);

Break;

case GEAR_R:  //R档：PF9灭，PF10亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR N:  // N档：双灯全灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9.GPI0_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);

Break;

case GEAR D:  //D档：双灯全亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin（GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET)；

break;

void Gear_Shift(void)

{

gear = (gear + 1) % 4;

LED_Update(gear);  // 切换档位后刷新LED状态

}

说明：DWT消抖，不阻塞CPU，系统时钟168MHz

void DWT_Init(void)

{

CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;  // 使能DWT外设

DWT->CYCCNT = 0;                                  // 清零计数器

DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;              // 开启计数器

}

// 获取DWT计数值

uint32_t DWT_GetCycle(void)

{

return DWT->CYCCNT;

}

C.中断回调函数（消抖）

#define DEBOUNCE_CYCLES(168000000/20) //50ms

static uint32_t last_interrupt_cycle=0;

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

// 判断是否为档位切换按键(PE4)

if(GPI0_Pin==KEYO_Pin)

uint32_t current_cycle=DWT_GetCycle();

// DWT软件消抖判断

1f((current_cycle-last_interrupt_cycle)>DEBOUNCE_CYCLES)

last_interrupt_cycle=current_cycle;

Gear_Shift():  // 执行档位切换

void MX_GPIO_UserConfig(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

// 使能GPIOE、GPIOF时钟

__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();

__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();

// 配置PE4 外部中断输入

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;  // 外部中断，下降沿触发

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);

// 配置PF9、PF10 推挽输出

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;   // 推挽输出模式

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;

HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);

}

int main(void)

{

// 底层初始化

HAL_Init();

SystemClock_Config();   // 系统时钟配置为168MHz

MX_GPIO_Init();

MX_EXTI_Init();

MX_GPIO_UserConfig();   // 自定义引脚模式配置

DWT_Init();             // 初始化DWT计数器

LED_Update(gear);       // 上电默认显示P档

while (1)

{

// 程序逻辑由中断触发，主循环空运行

}

}

报告要求

1. 报告格式：Word（.docx）或 WPS 文字格式

2. 正文字体：宋体，小四号（12pt），1.35倍行距

3. 代码格式：等宽字体（Consolas/Courier New），关键部分需加注释

4. 图表要求：清晰规范，有图题和编号

5. 照片要求：嵌入文档，适当标注说明

6. 字数要求：报告总字数不少于2000字

7. 核心代码：必须附在报告附录中，需有详细注释

8. 心得体会：必须独立撰写，体现个人思考

提交说明

提交平台：学习通（超星学习平台）

文件命名：组号-姓名.docx（例如：第1组-张三.docx）

提交方式：每位成员单独提交

内容说明：同组成员可提交完全一致的报告内容，仅"个人心得体会"部分需独立撰写

提交时间：按教师要求准时提交

重要提醒：逾期提交将按迟交处理（每天扣5分）

模板编制：汽车微处理器原理与应用课程组 | 编制日期：2026年6月