实验个人心得体会

## 一、实验收获

本次实验让我跳出理论知识的局限，真切接触到硬件实操与信号调试的核心内容，收获颇丰。在按键电路调试与示波器波形观测的实操过程中，我熟练掌握了示波器的基础使用方法，学会观测、识别电路按键的信号波形，掌握了机械按键信号采集的基础原理。同时，我打破了对机械按键的固有认知，不再简单将按键功能等同于电路的通断切换，清晰认识到信号质量、电路稳定性在硬件设计中的重要地位。此外，我也掌握了按键抖动带来的电路干扰问题，了解了硬件滤波与软件消抖两种解决方案，积累了基础的硬件电路调试经验，夯实了软硬件结合开发的实操基础。

## 二、遇到的问题及解决过程

本次实验调试过程中，我遇到的核心问题是机械按键工作时波形杂乱、信号不稳定，导致按键触发识别异常，出现误触发、多次触发的情况。起初我误以为按键电路接线无误、硬件正常，设备就可以精准工作，多次检查接线方式、重复测试按键，问题依旧没有改善。后续在借助示波器观测按键工作波形后，我清晰看到按键按下和松开瞬间存在明显的波形抖动、杂波干扰，找到了问题的核心原因 —— 机械按键的物理抖动产生干扰信号，影响电路信号识别。

针对该问题，我首先采用软件消抖的方式，通过程序延时过滤抖动信号，临时解决了按键误触发问题。同时结合课堂所学知识，明确了硬件优化方案，了解到 RC 滤波电路可以从硬件层面过滤杂波、规整波形。通过查阅电路资料、对照实验原理图，梳理出滤波电路的接入方式，明白了通过硬件预处理信号，能够大幅降低软件程序的运行压力，彻底改善按键信号杂乱的问题，成功完成电路优化调试。

## 三、个人体会与感悟

本次简单的按键调试实验，让我对电子工程设计有了全新的认知和深刻的感悟。以往学习中，我往往只关注电路功能是否实现，片面认为硬件设计只需满足基础的通断功能即可，忽略了信号质量、电路稳定性等细节问题。而示波器呈现出的杂乱抖动波形，让我直观感受到看似简单的电子元器件，背后蕴含着严谨、复杂的工程原理，任何微小的物理特性缺陷，都会直接影响整个电路系统的工作效果。

工程设计从来不是简单的功能堆砌，而是细节与整体、硬件与软件的结合统筹。软件消抖属于后期补救方式，而硬件前置优化才是更高效、更稳定的工程设计思路。这也让我明白，电子设计必须具备前瞻性思维，不能只着眼于当下功能实现。在今后的电路设计与实验实操中，我会摒弃粗放的设计思维，注重信号完整性和电路稳定性，提前预留滤波、稳压等优化电路位置，从源头规避信号干扰问题。同时，我也会更加重视实操调试的价值，学会借助专业仪器排查问题，在实践中积累经验、打磨细节，培养严谨、细致、全面的工程思维。

简答题（任务书思考题）
 
1. 为什么按键要配置为下降沿触发而不是上升沿触发？
按键空闲时引脚默认高电平，按键按下电平由高变低产生下降沿，松开才产生上升沿；下降沿触发可在按下瞬间响应中断，满足按键操控需求。若配置上升沿触发，仅松手时触发，不符合使用逻辑，因此选用下降沿触发。
​
2. DWT消抖与软件延时消抖相比有什么优势？
①普通软件延时为阻塞式延时，CPU等待期间无法执行其他任务，CPU资源浪费；
②DWT利用系统计数器计时，非阻塞消抖，等待消抖时段CPU可并行运行其他程序，资源利用率高；
③DWT计时精度高，消抖时长稳定，受系统时钟与编译环境干扰小。
​
3. 如果要求从D档不能直接切换到R档（需经过N档)，如何修改代码?
修改状态机跳转判定逻辑：
①添加状态限制：当前档位为D时，屏蔽直接跳转R的分支；
②设定跳转规则：D想要切R，必须先跳转至N档，以N作为中间状态才可切换R；
③在按键切换的case判断语句中添加拦截代码，其余档位跳转逻辑保持不变。
​
4. 中断服务程序中为什么要尽量少执行代码？
①中断执行期间会封锁同优先级、低优先级中断，代码冗长易造成其他中断丢失；
②占用中断时长过久，降低系统实时响应性能；
③编程规范：中断内仅置标志位、采集信号，复杂运算与业务逻辑放到主循环处理。
​
5. 本实验的LED是低电平点亮还是高电平点亮?代码中如何体现？
LED为低电平点亮；
代码： GPIO_WritePin(引脚,GPIO_PIN_RESET) 输出低电平，LED点亮； GPIO_WritePin(引脚,GPIO_PIN_SET) 输出高电平，LED熄灭。
​
6. 汽车电子应用题：在实际汽车中，档位传感器通常采用什么类型的信号（数字量/模拟量/总线信号)?
现代家用汽车变速箱档位主要依靠CAN总线信号传输；老旧车型采用触点开关输出数字量信号，基本不采用模拟量传输档位。
​
7. 拓展思考:如果要实现一个包含S（运动档）或L（低速档）的多档位系统，应该如何修改状态机设计？
①在档位枚举结构体里新增S、L两个档位状态；
②重新规划状态跳转规则：D↔S、D/N与L设置合法切换路径，禁止非法跨档；
③在switch-case状态分支补充S、L对应的LED指示、输出控制代码；
④完善按键跳转约束条件，限制不合理档位直接跳转。