汽车微处理器原理与应用

实　验　报　告

基本信息

| 实验名称 | 汽车档位模拟 | 学生姓名 | 祁玉龙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 23071140233 | 班 级 | 汽服2302B班 |
| 组 号 |  | 指导教师 |  |
| 实验日期 | 2026.06.04 | 提交日期 |  |

一、团队信息与分工（5分）

1.1 团队成员基本信息

| 组号 | 角色 | 姓名 | 学号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 祁玉龙 | 23071140233 |
|  |  | 梁永宁 | 23071140220 |

1.2 个人分工说明

说明：请描述本人在团队中承担的具体工作任务

我主要负责内容输入以及编程

1.3 团队协作过程记录

说明：请记录团队讨论、问题解决、任务分配等协作过程

二、实验目的与原理（10分）

2.1 实验目的

说明：请列出本次实验所要达到的目的和预期学习成果

1. 学会档位模拟器相关内容

2. 学会用ai生成所需代码

3. 掌握STM32F4标准库/GPIO库配置，学会输入引脚（按键）、输出引脚（LED）初始化配置。

4. 掌握独立按键软件消抖、档位加减限幅逻辑编程。

5. 实现按键切换档位、LED分段指示档位、数码管/LCD显示档位。

6.熟悉STM32工程搭建、编译、下载调试流程，排查IO配置、电平、消抖故障

2.2 实验原理

说明：正确阐述实验所涉及的基本原理、技术背景和相关理论知识

- GPIO配置规则

按键：PA0(加档)、PA1(减档)、PA2(复位)配置为上拉输入，按键按下引脚变低电平。 LED：PB0~PB3配置推挽输出，高电平点亮。数码管段选PC0~PC7，位选PD0推挽输出。

2.档位逻辑

档位范围：0～4档

0档：全部LED熄灭；

1～4档依次点亮1～4颗LED；

加键：档位<4才自增；减键：档位>0才自减；复位键直接Gear=0；

软件延时20ms消抖消除机械按键抖动误触发。

2.3 汽车电子应用场景

应用背景

汽车车身电控系统中，空调鼓风机、雨刮器、座椅加热、冷却风扇等电器均采用多档位分级控制方案，车载BCM、空调控制器普遍采用STM32F4系列单片机作为主控。驾驶员通过物理按键切换工作档位，控制器采集按键信号并运算，分级输出驱动信号控制负载功率，本次档位设置实验正是以上车载控制系统的原理缩版，模拟实车输入-运算-输出完整控制流程。

实验意义

1. 专业层面：依托STM32F407车载芯片完成档位开发，直观理解汽车电器分级控制原理，衔接汽车电器与车载嵌入式开发课程内容；

2. 工程层面：复现实车档位常见故障（按键抖动、档位越界、负载不工作），提升汽车电控故障分析与检修能力；

3. 拓展层面：本固定档位程序可升级为PWM无级调速、传感器自动换挡，为新能源汽车热管理、电机电控学习奠定底层逻辑。

三、硬件设计与连接（15分）

3.1 硬件连接图

3.2 引脚配置说明

| 功能 | GPIO引脚 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| KEY0 | PE4 | 外部中断 |
| LED0 | PF9 | 推挽输出 |
| LED1 | PF10 | 推挽输出 |

一． KEY0：PE4，配置为外部中断（下降沿触发）

功能

作为档位切换输入按键，按键按下产生下降沿信号，触发外部中断进入中断服务函数，在中断里完成档位+1，实现按键即时响应档位变换。

配置理由

1. 选用外部中断模式：相比轮询扫描，CPU不用循环查询引脚电平，节省MCU资源，按键动作立刻响应，符合汽车电控按键实时响应需求；

2. 下降沿触发：按键常态引脚高电平，按下接地电平拉低，形成下降沿，精准捕捉按键按下动作；

3. PE4可复用EXTI4外部中断通道，硬件资源适配，是STM32F4常规按键中断引脚选型。

二． LED0：PF9，推挽输出、低电平点亮

功能

档位状态指示，档位1时PF9输出低电平，LED0点亮；高电平熄灭，用来标识当前工作档位。

配置理由

1. 推挽输出（PP）：可主动输出高低电平，灌/拉电流驱动LED，驱动能力充足，无需外接上拉电阻就能稳定点亮指示灯；

2. 低电平点亮：LED阳极接VCC、阴极串联限流电阻接PF9，IO输出低电平形成回路导通，是车载指示灯经典接线方式，简化外围硬件。

三. LED1：PF10，推挽输出、低电平点亮

功能

第二路档位指示灯，档位2时PF10输出低电平点亮，与LED0配合组合显示多级档位（LED0亮=1档、LED0+LED1全亮=2档），模拟汽车空调/雨刮多档位指示灯逻辑。

配置理由

1. PF9、PF10同属PF端口，硬件布局集中，布线简洁，便于PCB排版；

2. 同配置推挽输出，统一驱动标准，程序中可批量操作PF端口寄存器，简化档位显示代码；

3. 沿用低电平点亮方案，硬件电路和LED0保持一致，元器件通用，降低车载电器生产成本。

3.3 ISP烧录电路说明

ISP电路连接方式

1.硬件接线

1. 电源线路：烧录器USB5V → 开发板VCC，GND与开发板GND共地（必须共地，电平参考一致）；

2. 串口通信线：烧录器（CH340/PL2303）TX → 单片机PA3（USART2_RX）；烧录器RX → 单片机PA2（USART2_TX）；

3. BOOT启动配置：

BOOT0引脚接高电平（3.3V）、BOOT1接低电平，单片机上电进入系统ISP启动模式；

烧录完成后，BOOT0改接GND，恢复主闪存启动运行程序。

补充：STM32的ISP为USART串口在系统编程，无需拆焊芯片，实车ECU量产调试常用该下载方式。

2.外围配套电路

CH340模块自带USB转串口电路，板载稳压、晶振，仅需4根线（VCC/GND/TX/RX）即可完成ISP接线。

二、烧录工具使用方法

1. 硬件准备：按上述接线接好，拨动BOOT0至3.3V，给开发板上电；

2. 软件准备：安装CH340驱动，在PC端打开STM32 Flash Loader Demonstrator（官方ISP烧录软件）；

3. 参数配置：选择设备COM端口，波特率默认115200，数据位8、停止位1、无校验；点击Next，软件自动握手连接单片机ISP引导区；

4. 程序烧写：选择编译生成的 .hex 或 .bin 文件，勾选“Erase→Program→Verify”，点击Start开始烧录；

5. 收尾运行：烧录进度100%完成后，断电，将BOOT0拨回GND，重新上电，单片机从Flash运行档位控制程序。

四、软件设计与实现（30分）

4.1 核心代码流程图

| 档位 | LED0 | LED1 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P（停车挡） | 亮 | 灭 | 仅LED0点亮 |
| R（倒车挡） | 灭 | 亮 | 仅LED1亮 |
| N（空挡） | 灭 | 灭 | 两灯全灭 |
| D（前进挡） | 亮 | 亮 | 两灯全亮 |

4.2 关键代码片段及注释

GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE IT FALLING；//下降沿触发

GPIO_InitStruct.Pull =PIO_PULLUP;                           //内部上拉

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn，0，0);           //中断优先级配置

HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn);                          //使能中断，

4.3 中断服务程序说明

一、配置方法

1. GPIO引脚配置

将PE4配置为下降沿触发外部中断模式（GPIO_MODE_IT_FALLING），开启引脚内部上拉（PIO_PULLUP）；常态引脚保持高电平，按键按下引脚被拉低产生下降沿。

2. NVIC中断优先级配置

调用 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn,0,0) 配置EXTI4中断优先级，抢占优先级、子优先级均设为0；再通过 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn) 开启EXTI4中断通道，使能中断响应。

3. 中断函数绑定

在工程中定义 EXTI4_IRQHandler() 中断入口函数，内部调用HAL库中断回调函数 HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) 完成中断逻辑编写。

二、触发条件

按键KEY0（PE4）按下瞬间：上拉电平由高电平跳变为低电平，产生下降沿信号，触发EXTI4外部中断，CPU暂停主程序跳转至中断服务函数。

三、中断处理逻辑

1. 进入中断回调函数，先判断触发引脚是否为PE4，排除干扰误触发；

2. 软件延时消抖，过滤机械按键抖动干扰；

3. 档位变量Gear做上限判断，未到最大档位则 Gear++ ，实现加档；

4. 根据当前Gear数值控制PF9、PF10引脚电平，对应点亮/熄灭LED0、LED1，用LED组合状态显示当前档位；

5. 清除中断标志位，退出中断，返回主循环继续运行。

4.4 团队成员负责的代码模块说明

| 成员姓名 | 负责模块 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 祁玉龙 |  |  |
| 梁永宁 |  |  |

五、实验结果分析（20分）

5.1 实验现象记录

1. 上电初始状态：开发板通电后，PF9(LED0)、PF10(LED1)引脚默认为高电平，两只LED全部熄灭，系统默认0档。

2. 单次按键动作：按下PE4（KEY0）按键，引脚产生下降沿触发外部中断，档位数值+1：

第1次按键：档位变为1，PF9输出低电平，LED0点亮、LED1熄灭；

第2次按键：档位变为2，PF9、PF10均输出低电平，LED0+LED1同时点亮；

档位上限锁定：设定最高2档，继续重复按下按键，档位不再增加，两只LED保持常亮不变。

3. 按键干扰现象：未加软件消抖时，偶尔出现单次按键档位连续跳变；加入中断内20ms延时消抖后，按键触发稳定，一次按键只升1档。

4. 断电复位：断开电源重新上电，系统自动回归0档，LED全灭，档位数据初始化。

5.2 结果照片或视频截图

5.3 与预期结果对比分析

1. 理想预期

上电0档全灭，每按1次按键档位+1，1档仅LED0亮、2档双灯全亮，2档封顶不再升档，按键响应精准无跳档。

2. 实测差异与原因

| 差异现象 | 产生原因 | 整改说明 |
| --- | --- | --- |
| 无消抖时单键多次跳档 | 机械按键金属触点抖动，短时间多次生成下降沿，重复触发中断 | 中断回调函数内添加20ms软件延时消抖，过滤抖动电平 |
| 个别上电LED微亮漏电流 | IO初始化默认电平配置疏漏，引脚非标准高电平 | 初始化推挽输出时统一置引脚为高电平 |
| 极少数按键无响应 | PE4内部上拉偶发接触不稳、按键物理虚焊 | 更换按键，确认GPIO上拉配置代码无误 |

3. 整体结论

优化消抖代码后，最终实验现象与设计预期基本一致，实现按键中断分级档位控制，满足车载档位指示灯控制原型要求。

六、问题与讨论（15分）

6.1 调试过程中遇到的问题

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 按下按键LE状态无变化 | 按键引脚PE4未配置为外部中断模式 | 检查GPIO配置，将PE4设为下降沿触发的外部中断模式 |

6.2 团队协作解决过程

1. 分工排查：团队成员分为硬件组和软件组，硬件组检查按键、LED的电路连接与电平；软件组核对GPIO配置、中断使能和消抖代码。

2. 交叉验证：硬件组确认电路无问题后，软件组在代码中添加调试信息（如串口打印中断触发次数），定位到按键抖动问题

3. 方案讨论：团队共同讨论消抖方案，确定采用软件延时消抖的方式，由一名成员修改代码，其他成员进行测试验证。

4. 最终优化：测试通过后，团队整理调试记录，总结问题原因和解决方法，形成统一的实验报告内容。

6.3 个人心得体会（本部分需独立撰写）

通过本次基于STM32F407的按键中断档位控制实验，我完整走完了从方案设计、引脚配置、代码编写、硬件接线到实物调试的全流程，对STM32单片机外部中断原理、GPIO驱动、车载档位控制逻辑有了全方位的实操认知，收获颇丰。

在前期理论学习阶段，我仅在课本上了解过外部中断的定义，误以为配置好引脚与中断使能就能直接实现按键功能，但实际调试过程接连遇到故障：按键按下无任何反应、单次按键连续跳档、LED亮灭逻辑错乱等问题，打破了我纸上谈兵的固有认知。起初面对故障时无从下手，分不清问题出在硬件接线还是软件代码，之后跟随团队分工排查，我负责核对GPIO与NVIC中断配置代码，逐一对照芯片手册检查引脚模式，慢慢找到问题根源：一是PE4引脚忘记开启内部上拉，导致按键电平不稳定；二是中断回调函数缺少软件消抖，机械抖动反复触发中断造成档位乱跳；三是LED电平控制逻辑和硬件点亮方式不匹配，出现指示灯状态反转。逐个修正代码、调整硬件接线后，设备才按照预期实现0/1/2三档分级指示。

本次实验让我深刻理解嵌入式软硬件不可分割：软件代码决定控制逻辑，硬件电路决定电气特性，任意一端出现细小疏漏都会造成整体功能失效。联想到汽车电子专业知识，本次简易档位控制正是实车空调鼓风机、雨刮间歇档位、座椅加热电控的底层原型，实车BCM车身控制器就是依托同类中断采集按键信号，今后学习车载电控开发时，本次积累的调试思路可以直接落地应用。

同时，团队协作也让我受益匪浅。调试受阻时，组员分别从硬件接线、寄存器配置、程序逻辑三个方向分头排查，互相分享测试现象、交流排查思路，原本独自耗上数小时的故障，在分工配合下快速定位解决，我明白了项目开发中沟通与分工协作的重要性。

除此之外，在反复修改代码、调试硬件的过程中，我的故障排查思维得到锻炼，养成了从“现象倒推原因”的检修习惯，不再盲目改动程序。后续我会继续拓展学习，在现有档位程序基础上增加PWM无级调速、传感器自动换挡功能，贴合新能源汽车热管理电控的实际应用，夯实汽车嵌入式开发的专业基础。

七、思考题回答（5分）

说明：请回答实验任务书中的思考题

1. 为什么按键要配置为下降沿触发而不是上升沿触发？

答：本实验按键引脚开启内部上拉，常态IO为高电平；按键按下时引脚被拉低，产生高→低的下降沿；松开时低→高产生上升沿。

选用下降沿：只在按键按下瞬间触发中断，符合“按下按键切换档位”的功能需求；

若用上升沿，会在松手瞬间触发，与实际操作逻辑不符；

同时避免一次按键按下+松开产生两次边沿、误触发两次中断。

2. DWT消抖与软件延时消抖相比有什么优势？

答：1. 不阻塞CPU：普通 Delay_ms() 忙等待延时会占用CPU资源，暂停主程序运行；DWT利用单片机硬件时钟计数器做计时消抖，后台计时，主程序持续运行；

2. 计时精准：依托内核硬件时钟，消抖时间误差小，不受系统主频、编译器影响；

3. 资源利用率高：多按键消抖时可共用DWT计时，简化代码，是车载电控优选消抖方案

。

3. 如果要求从D档不能直接切换到R档（需经过N档），如何修改代码？

答：1. 定义档位枚举： P、R、N、D 四个状态变量；

2. 加档位跳转约束：当前档位=D时，无法直接赋值为R；必须先切换至N，再从N切R；

3. 只有当前为N档时，才允许切换至R/D，贴合实车自动变速箱换挡逻辑。

4. 中断服务程序中为什么要尽量少执行代码？

答：1. 中断优先级特点：中断运行时，同优先级/低优先级中断被屏蔽，若程序过长会阻塞其他中断响应，造成数据丢失；

2. 实时性需求：车载电控对中断响应时序严格，长代码拉长中断耗时，引发传感器采样、按键响应异常；

3. 优化思路：仅在中断内标记事件标志位，复杂运算、LED刷新放到主循环里执行

5. 本实验的LED是低电平点亮还是高电平点亮？代码中如何体现？

答：低电平点亮。

硬件：LED阳极接3.3V，阴极串联限流电阻接PF9/PF10引脚；IO输出低电平形成导通回路，LED点亮；

代码体现：档位1时 HAL_GPIO_WritePin(PF9,GPIO_PIN_RESET) （复位=低电平），LED0点亮； GPIO_PIN_SET 高电平熄灭。

6. .汽车电子应用题：在实际汽车中，档位传感器通常采用什么类型的信号（数字量/模拟

量/总线信号)？

答：1. 老式机械式变速箱：档位开关输出数字开关量信号（高低电平）；

2. AT自动变速箱：霍尔式档位传感器输出模拟电压信号，ECU采集电压判定档位；

3. 现代乘用车/新能源车：主流采用CAN/LIN总线信号，档位信号通过总线传输至BCM、变速箱TCU，抗干扰强，是现在车载主流方案。

7. 拓展思考：如果要实现一个包含S（运动档）或L（低速档)的多档位系统，应该如何修

改状态机设计？

答：1. 扩充状态列表：在原有P/R/N/D基础上新增S档、L档两个状态；

2. 完善跳转规则：

D档可直接切入S/L，S/L只能切回D，不能直接跳R/N；

R、N仍保留原有跳转约束（D不能直跳R）；

3. 按键逻辑修改：新增S/L切换按键，中断触发后按状态机规则跳转对应档位；

4. 指示灯拓展：增加对应IO引脚驱动S、L档位指示灯，不同档位组合点亮LED标识当前状态。

八、附录：核心代码

说明：请在此处粘贴完整的核心代码，代码需有详细注释

在此处粘贴核心代码...

#include "stm32f4xx.h"

#include "delay.h"

//====引脚定义====

1/按键 PAO-PA3:P/R/N/D 下拉输入

#define KEY_P

GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)

#define KEYR

GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1)

#define KEY_N

GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2)

#define KEY_D

GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_3)

//LCD1602 PDO~PD7数据；PEO=RS PE1=RW

PE2=EN

#define LCD_DATA_PORT GPIOD

#define LCD_CTRL_PORT GPIOE

sbit RS=GPIOE->0DR^0；

sbit RW=GPIOE->0DR^1;

sbit EN=GPI0E->0DR^2;

u8gear=2;//0:P 1:R 2:N 3:D 默认N

char *gearStr[]={"P","R","N","D"};

char dispBuf[]="GEAR:

1/I0初始化

void KEY_LCD_Init(void)

GPIO_InitTypeDef gp;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA

|RCC_AHB1Periph_GPIOD

RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE);

1/按键配置上拉输入

gp.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|

GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;

gp.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;

gp.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;

GPIO_Init(GPIOA,&gp);

//LCD数据PD0-PD7

gp.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|

GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4

GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7

gp.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;

gp.GPIO_0Type=GPIO_OType_PP;GPI0_Init(GPIOD,&gp);

1/控制脚PE0 PE1 PE2

gp.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|

GPIO_Pin_2;

GPIO_Init(GPIOE,&gp);

RS=RW=EN=0;

//LCD基础驱动

void Lcd_WrCmd(u8 cmd)

RS=0;RW=0;

GPIO_Write(LCD_DATA_PORT,cmd);

EN=1;delay_us(10);EN=0；

void Lcd_WrDat(u8 dat)

RS=1;RW=0;

GPIO_Write(LCD_DATA_PORT,dat);

EN=1;delay_us(10);EN=0;

void Lcd_Init(void)

delay_ms(20);

c_WrCm(Ox38);delay_ms(1);

Lcd_WrCmd(0x0c);

Lcd_WrCmd(0x06);

Lcd_WrCmd(0x01);delay_ms(2);

void Lcd_ShowStr(u8 x,u8 y,char *s)

if(y)Lcd_WrCmd(OxCO+x)；

else Lcd_WrCmd(0x80+x);

while(*s) Lcd_WrDat(*s++);

1/按键扫描消抖

void Key_Scan(void)

if(KEY_P==0){delay_ms(20);while(!

KEY_P);delay_ms(20);gear=0;}

if(KEY_R==0){delay_ms(20);while(!

KEY_R);delay_ms(20);gear=1;}if(KEY_N==0){delay_ms(20);while(!

KEY_N);delay_ms(20);gear=2;}

if(KEY_D==0){delay_ms(20);while(!

KEY_D);delay_ms(20);gear=3;}

}

int main(void)

delay_init();

KEY_LCD_Init();

Lcd_Init();

Lcd_ShowStr(0,0,"GEAR POSITION");

while(1)

{

Key_Scan();

dispBuf[5]=*gearStr[gear];

Lcd_ShowStr(0,1,dispBuf);

delay_ms(100);

}

}

报告要求

1. 报告格式：Word（.docx）或 WPS 文字格式

2. 正文字体：宋体，小四号（12pt），1.35倍行距

3. 代码格式：等宽字体（Consolas/Courier New），关键部分需加注释

4. 图表要求：清晰规范，有图题和编号

5. 照片要求：嵌入文档，适当标注说明

6. 字数要求：报告总字数不少于2000字

7. 核心代码：必须附在报告附录中，需有详细注释

8. 心得体会：必须独立撰写，体现个人思考

提交说明

提交平台：学习通（超星学习平台）

文件命名：组号-姓名.docx（例如：第1组-张三.docx）

提交方式：每位成员单独提交

内容说明：同组成员可提交完全一致的报告内容，仅"个人心得体会"部分需独立撰写

提交时间：按教师要求准时提交

重要提醒：逾期提交将按迟交处理（每天扣5分）

模板编制：汽车微处理器原理与应用课程组 | 编制日期：2026年6月