汽车微处理器原理与应用

实　验　报　告

基本信息

| 实验名称 | 汽车档位模拟设计 | 学生姓名 | 吴延洁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 23071140213 | 班 级 | 汽服2302B班 |
| 组 号 | 第八组 | 指导教师 | 刘兆骐 |
| 实验日期 | 2026.6.4 | 提交日期 | 2026.6.7 |

一、团队信息与分工（5分）

1.1 团队成员基本信息

| 组号 | 角色 | 姓名 | 学号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 组长 | 许佳琦 | 23071140219 |
| 8 | 组员 | 吴延洁 | 23071140213 |

1.2 个人分工说明

负责整体任务统筹、硬件电路检查、STM32CubeMX引脚与中断配置、工程代码生成、ISP程序烧录；完成DWT计数器初始化配置、消抖宏定义编写；协助排查按键无响应、档位跳变等故障，整合整体代码并验证全部功能。

1.3 团队协作过程记录

1. 任务分配

- 许佳琦（组长）：统筹实验进度，硬件接线核查、CubeMX引脚与NVIC中断配置、工程生成、固件烧录，DWT底层初始化代码编写，整体功能联调。

- 吴延洁：编写档位枚举、状态机切换函数、LED显示驱动函数、中断回调与DWT消抖逻辑；记录实验现象、整理调试问题、撰写实验报告正文与思考题部分。

2. 讨论与问题解决

- 问题1：上电后按键无任何反应

现象：硬件接线完成后，按下按键档位与LED均无变化。

讨论排查：首先用万用表检测按键引脚电平正常，判定为软件配置问题；检查CubeMX发现按键引脚未配置为外部中断模式，同时NVIC未使能对应中断通道。

解决：重新配置引脚为下降沿触发+上拉输入，开启EXTI4中断并设置优先级，重新生成代码、烧录后按键恢复正常。

- 问题2：单次按下按键，档位连续跳变

现象：每按一次按键，档位连续切换多档，无法正常单步切换。

讨论排查：分析得知是按键机械抖动未做处理，同时程序中未调用DWT初始化函数，缺少硬件计时消抖逻辑。

解决：添加DWT计时消抖代码，在中断回调中增加50ms时间差判断，补充DWT初始化函数并在主函数调用，修复档位连跳问题。

3. 协作总结

团队分工清晰，全程同步实验进度、共享代码与测试记录。遇到问题共同分析定位，软硬件结合逐一排查，顺利完成实验基础功能与调试任务，达到实验预期要求。

二、实验目的与原理（10分）

2.1 实验目的

1. 掌握STM32F407 GPIO外部中断的完整配置流程，熟练使用STM32CubeMX将引脚配置为下降沿触发外部中断、内部上拉模式，完成NVIC中断优先级设置与中断使能。

2. 理解有限状态机的设计思想，结合枚举类型实现汽车P/R/N/D档位的状态循环切换，实现模块化代码设计。

3. 掌握Cortex-M4内核DWT计数器的使用方法，利用硬件计数器实现非阻塞式按键消抖，理解硬件计时相较于软件延时的优势。

4. 熟悉嵌入式软硬件联合调试方法，了解汽车档位采集、信号处理、仪表显示的基本车载电子链路。

2.2 实验原理

1. 基本原理

本实验以STM32F407单片机为核心，PE4引脚外接功能按键，配置为下降沿触发外部中断；PF9、PF10作为LED输出引脚，采用低电平点亮逻辑。按键按下触发外部中断，通过DWT计数器做50ms时长判断实现消抖，消抖完成后触发状态机，按照 P→R→N→D→P 规则循环切换档位，并实时更新LED灯状态展示当前档位。

2. 技术背景

实验模拟实车档位传感器采集信号、传输至TCU/ECU处理、仪表灯光显示的工作流程。主控芯片为STM32F407（Cortex-M4内核，主频168MHz），采用USB转TTL模块+ATK-XISP工具完成ISP串口烧录，无需仿真器，操作简单，适用于课堂实验教学。

3. 相关理论知识

- 外部中断：采用下降沿触发，匹配按键按下动作，配合NVIC管理中断优先级，保证中断正常响应。

- DWT消抖：依靠片内CYCCNT硬件计数器精准计时，50ms消抖时长对应8400000个时钟周期，非阻塞运行，不占用CPU资源。

- 有限状态机：使用枚举定义不同档位状态，通过状态转移函数实现档位有序切换逻辑清晰、易于维护扩展。

- GPIO配置：按键引脚为上拉输入模式，LED引脚为推挽输出模式，驱动能力满足实验要求。

- HAL回调函数：重写中断回调函数实现业务逻辑，分层设计降低代码耦合度。

2.3 汽车电子应用场景

本实验完整模拟汽车电子中档位控制系统工作流程：实车中档位操作杆配套霍尔式档位传感器采集位置信号，信号传输至变速箱控制单元TCU与整车控制器ECU，控制器解析档位状态后，通过车载总线传输至仪表盘，利用指示灯展示当前档位。

实验意义：

1. 掌握汽车电子通用底层技术：GPIO、外部中断、按键消抖、状态机等，是车载嵌入式开发的基础。

2. 理解车载系统实时性、可靠性设计要求，掌握中断程序轻量化、硬件消抖等工程设计方法。

3. 建立“硬件配置—代码编写—烧录调试”的完整工程思维，贴合汽车电子行业开发规范。

4. 了解汽车功能安全设计基础，理解防误触发、防误操作在车载设备中的重要性。

三、硬件设计与连接（15分）

3.1 硬件连接图

（可在此处插入硬件接线示意图，标注STM32F407主控、KEY0按键、LED0、LED1、USB转TTL烧录模块及对应引脚连线）

3.2 引脚配置说明

| 功能 | GPIO引脚 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 按键输入 | PE4 | 外部中断（下降沿触发）+内部上拉 |
| LED0输出 | PF9 | 推挽输出，低电平点亮LED |
| LED1输出 | PF10 | 推挽输出，低电平点亮LED |

引脚配置说明

1. PE4（按键）：配置为下降沿触发外部中断+内部上拉。内部上拉可省去外接上拉电阻，保证按键未按下时引脚为稳定高电平；下降沿精准捕捉按键按下动作，实现即时响应。

2. PF9、PF10（LED）：配置为推挽输出模式，驱动能力强，可直接驱动LED，电路结构简单；按照实验要求设置为低电平点亮逻辑。

整体接口设计兼顾实时性、稳定性与简洁性，是嵌入式人机交互接口的典型应用方案。

3.3 ISP烧录电路说明

1. ISP烧录电路连接

使用CH340 USB转TTL模块完成串口烧录：

- 模块TXD → 单片机PA10（USART1_RX）

- 模块RXD → 单片机PA9（USART1_TX）

- 模块GND → 单片机GND（共地）

烧录前：将BOOT0引脚接3.3V、BOOT1接GND，进入系统BootLoader模式；烧录完成后，BOOT0接回GND，按下复位键即可运行用户程序。

2. ATK-XISP工具使用方法

3. 电脑安装CH340驱动，识别设备串口号；

4. 按上述方式连接硬件，给STM32开发板上电；

5. 打开ATK-XISP软件，选择对应串口，波特率设置为115200；

6. 加载Keil编译生成的 .hex 文件，点击下载按钮完成烧录；

7. 烧录结束后恢复BOOT0引脚电平，复位开发板，程序正常运行。

四、软件设计与实现（30分）

4.1 核心代码流程图

系统上电 → 系统时钟初始化（168MHz）→ GPIO、中断、DWT模块初始化 → 初始化默认档位为P档，更新LED显示 → 进入主循环等待中断

按键按下 → PE4触发外部中断 → 进入中断回调函数 → 读取DWT计数值，判断时间差是否满足50ms消抖要求

- 不满足：判定为按键抖动，直接退出；

- 满足：更新计时值，调用档位切换函数完成状态转移，调用LED更新函数刷新灯光状态 → 中断结束，返回主循环。

4.2 关键代码片段及注释

// 1. 定义档位枚举类型与全局变量

typedef enum {

GEAR_P = 0,   // 停车档

GEAR_R,       // 倒车档

GEAR_N,       // 空档

GEAR_D        // 前进档

} GearState;

volatile GearState current_gear = GEAR_P;   // 当前档位，上电默认P档

static uint32_t last_interrupt_cycle = 0;   // 记录上一次有效按键的DWT计数值

// 50ms消抖对应的时钟周期，主频168MHz

#define DEBOUNCE_CYCLES  (168000000 / 20)

// 2. DWT计数器初始化

static void DWT_Init(void)

{

CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // 使能DWT调试单元

DWT->CYCCNT = 0;                                // 清零计数器

DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;            // 开启时钟计数

}

// 读取当前DWT计数值

static uint32_t DWT_GetCycle(void)

{

return DWT->CYCCNT;

}

// 3. LED状态更新函数（低电平点亮）

static void LED_Update(GearState state)

{

switch(state)

{

case GEAR_P:  // P档：LED0亮，LED1灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_R:  // R档：LED0灭，LED1亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_N:  // N档：两灯全灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_D:  // D档：两灯全亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

default:

break;

}

}

// 4. 档位状态切换函数 P→R→N→D→P 循环

static void Gear_Shift(void)

{

switch(current_gear)

{

case GEAR_P: current_gear = GEAR_R; break;

case GEAR_R: current_gear = GEAR_N; break;

case GEAR_N: current_gear = GEAR_D; break;

case GEAR_D: current_gear = GEAR_P; break;

default: current_gear = GEAR_P; break;

}

LED_Update(current_gear); // 切换档位后同步更新LED

}

// 5. 外部中断回调函数（按键消抖+档位切换）

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_4) // 判断为按键PE4中断

{

uint32_t current_cycle = DWT_GetCycle();

// 时间差大于50ms，判定为有效按键

if((current_cycle - last_interrupt_cycle) > DEBOUNCE_CYCLES)

{

last_interrupt_cycle = current_cycle;

Gear_Shift();

}

}

}

4.3 中断服务程序说明

1. 配置方法

将PE4配置为 GPIO_MODE_IT_FALLING （下降沿外部中断）、内部上拉输入；在NVIC中使能EXTI4中断通道，配置中断优先级；由STM32CubeMX自动生成底层初始化代码。

2. 触发条件

硬件层面：按键按下，PE4引脚电平由高变低，产生下降沿；

软件层面：中断已使能，且相邻两次中断间隔超过50ms（消抖生效），才判定为有效触发。

3. 处理逻辑

外部中断触发后，进入统一中断入口函数，清除中断标志位后调用HAL库回调函数；在回调函数中读取DWT计数值做消抖判断，有效按键则执行档位切换与LED刷新，抖动信号直接丢弃。中断内仅执行简短逻辑，保证系统实时性。

4.4 团队成员负责的代码模块说明

| 成员姓名 | 负责模块 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 许佳琦 | 硬件配置，底层初始化，烧录调试 | 1. 使用STM32CubeMX完成PE4、PF9、PF10引脚配置，开启外部中断并配置NVIC；2. 编写DWT初始化函数与抖周期宏定义；3. 完成工程编译、hex文件生成与ISP烧录；4. 排查硬件配置、DWT未初始化等故障。 |
| 吴延洁 | 应用层逻辑代码，功能实现 | 1. 编写档位枚举、全局状态变量、档位切换状态机函数；2. 实现LED灯光驱动函数，匹配低电平点亮逻辑；3. 重写中断回调函数，整合DWT消抖逻辑；4. 记录实验现象，配合完成功能测试。 |

五、实验结果分析（20分）

5.1 实验现象记录

1. 开发板上电：系统初始化完成，默认进入P档，LED0点亮、LED1熄灭，符合设计要求。

2. 单次按键操作：每按下一次按键，档位按照  P→R→N→D→P  依次循环切换，对应LED状态同步变化：

- R档：LED0灭、LED1亮；

- N档：两灯全部熄灭；

- D档：两灯全部点亮。

3. 消抖测试：快速连续点击按键、长按按键，档位均不会出现连续跳变、误触发现象，50ms硬件消抖功能正常。

4. 整体功能：所有档位切换、灯光显示、按键消抖功能均稳定运行。

5.2 结果照片/视频截图

（此处插入实验实物照片，标注：上电P档状态、R档状态、N档状态、D档状态）

5.3 与预期结果对比分析

本次实验硬件配置、代码逻辑、消抖功能均实现设计要求，实际现象与实验预期完全一致。

实验过程中出现的按键无响应、档位乱跳等问题，均由引脚配置错误、中断未使能、缺少消抖逻辑、DWT未初始化导致，完成对应修正后功能恢复正常。整体实验圆满完成全部基础要求。

六、问题与讨论（15分）

6.1 调试过程中遇到的问题

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 按下按键无反应，LED 保持初始状态 | 1. PE4未配置为外部中断模式；2. NVIC未开启EXTI4中断；3. 硬件接线/按键接触不良 | 1. 重新在CubeMX配置引脚为下降沿中断+上拉；2. 开启对应中断并设置优先级；3. 用万用表检测引脚电平，排查接线故障。 |
| 单次按键，档位连续跳变 | 1. 未添加按键消抖逻辑；2. DWT计数器未初始化；3. 消抖周期参数设置错误 | 1. 在中断回调中增加DWT时间差判断；2. 在主函数调用DWT_Init()；3. 核对168MHz主频下50ms对应的时钟周期数。 |

6.2 团队协作解决过程

1. 问题一：按键无反应

组员首先复现故障，组长许佳琦优先检查硬件接线，确认线路连接无误后，排查STM32CubeMX工程，发现按键引脚被配置为普通输入、中断未开启。随后重新完成引脚与NVIC配置，生成代码并烧录；组员吴延洁配合测试，按键功能恢复正常。

2. 问题二：单次按键档位连跳

测试发现按键抖动造成多次中断触发，吴延洁提出需要增加DWT硬件消抖；许佳琦检查代码，发现主函数未调用DWT初始化函数。两人分工补充初始化代码、编写消抖判断逻辑，重新烧录测试后，档位单步切换正常，抖动问题彻底解决。

整个过程分工明确，互相配合、互相验证，高效完成故障排查与修复。

6.3 个人心得体会

参与本次汽车档位模拟实验，我主要负责应用层代码编写与实验记录，对状态机、中断回调、按键消抖等知识点有了更直观的认识。课堂上学到的枚举、分支语句，结合嵌入式硬件变成了可实际运行的档位控制系统，理论与实践得到了结合。编写LED驱动和档位切换函数时，我反复核对低电平点亮的逻辑，多次调试修正电平参数；在实现中断消抖功能时，逐步理解了DWT计数器的工作方式，弄懂了“非阻塞消抖”的设计思想。实验中遇到档位乱跳的问题，在组长的配合下共同分析原因、修改代码，让我学会了从现象倒推问题根源的调试思路。汽车电子是我们专业的核心方向，这个模拟实验复刻了实车档位信号采集与显示的流程，让我初步了解了车载控制器的工作模式。团队合作的过程也十分顺利，大家各司其职、互相帮助。本次实验弥补了我代码实操的不足，后续我也会继续加强嵌入式编程能力，将所学知识运用到专业学习中。

七、思考题回答（5分）

1. 为什么按键配置为下降沿触发而非上升沿？

按键未按下时，内部上拉使引脚为高电平；按下瞬间电平由高变低，产生下降沿，精准对应“按键按下”动作。上升沿对应按键松开，因此选择下降沿触发。

2. DWT消抖对比软件延时消抖的优势？

DWT依靠硬件计数器计时，属于非阻塞式消抖，不会占用CPU执行空等待；计时精度高、响应速度快，适合汽车电子这类对实时性要求高的系统。软件延时会阻塞程序运行，降低系统效率。

3. 要求D档不能直接切到R档（必须经过N档），如何修改代码？

修改状态机切换逻辑，增加判断：当当前档位为D时，按键切换仅跳转到N，禁止直接跳转R档；其余档位保持原有切换规则。

4. 中断服务程序中为什么要尽量少执行代码？

中断优先级高，若中断内执行大量代码、延时、复杂运算，会延长中断执行时间，造成其他中断阻塞、丢失，导致系统响应变慢、运行不稳定。遵循“中断短小精悍”是嵌入式开发基本规范。

5. 本实验LED是低电平还是高电平点亮？代码如何体现？

LED为低电平点亮。代码中使用 GPIO_PIN_RESET （低电平）点亮LED， GPIO_PIN_SET （高电平）熄灭LED。

6. 实车档位传感器一般采用什么信号？

现代汽车主流采用总线信号（CAN/LIN）；传统车型会使用数字开关量信号，模拟量信号现已基本淘汰。

7. 拓展：增加S运动档、L低速档，如何修改状态机？

8. 在枚举类型中新增 GEAR_S 、 GEAR_L 两个状态；

9. 重新设计状态转移规则，例如D档可切换至S/L档，S/L

c

#include "main.h"

/* USER CODE BEGIN PV */

// 档位状态枚举

typedef enum {

GEAR_P = 0,

GEAR_R,

GEAR_N,

GEAR_D

} GearState;

volatile GearState current_gear = GEAR_P;

static uint32_t last_interrupt_cycle = 0;

#define DEBOUNCE_CYCLES  (168000000 / 20)  // 50ms消抖周期

/* USER CODE END PV */

/* USER CODE BEGIN 0 */

// DWT计数器初始化

void DWT_Init(void)

{

CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;

DWT->CYCCNT = 0;

DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;

}

// 读取DWT计数值

uint32_t DWT_GetCycle(void)

{

return DWT->CYCCNT;

}

// LED状态更新函数

void LED_Update(GearState state)

{

switch(state)

{

case GEAR_P:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_R:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_N:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_D:

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

default: break;

}

}

// 档位切换函数

void Gear_Shift(void)

{

switch(current_gear)

{

case GEAR_P: current_gear = GEAR_R; break;

case GEAR_R: current_gear = GEAR_N; break;

case GEAR_N: current_gear = GEAR_D; break;

case GEAR_D: current_gear = GEAR_P; break;

default: current_gear = GEAR_P; break;

}

LED_Update(current_gear);

}

// 外部中断回调函数

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_4)

{

uint32_t cur_cycle = DWT_GetCycle();

if((cur_cycle - last_interrupt_cycle) > DEBOUNCE_CYCLES)

{

last_interrupt_cycle = cur_cycle;

Gear_Shift();

}

}

}

/* USER CODE END 0 */

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init();

/* USER CODE BEGIN 2 */

DWT_Init();

LED_Update(current_gear);

/* USER CODE END 2 */

while (1)

{

/* USER CODE BEGIN 3 */

HAL_Delay(10);

/* USER CODE END 3 */

}

}

报告要求

1. 报告格式：Word（.docx）或 WPS 文字格式

2. 正文字体：宋体，小四号（12pt），1.35倍行距

3. 代码格式：等宽字体（Consolas/Courier New），关键部分需加注释

4. 图表要求：清晰规范，有图题和编号

5. 照片要求：嵌入文档，适当标注说明

6. 字数要求：报告总字数不少于2000字

7. 核心代码：必须附在报告附录中，需有详细注释

8. 心得体会：必须独立撰写，体现个人思考

提交说明

提交平台：学习通（超星学习平台）

文件命名：组号-姓名.docx（例如：第1组-张三.docx）

提交方式：每位成员单独提交

内容说明：同组成员可提交完全一致的报告内容，仅"个人心得体会"部分需独立撰写

提交时间：按教师要求准时提交

重要提醒：逾期提交将按迟交处理（每天扣5分）

模板编制：汽车微处理器原理与应用课程组 | 编制日期：2026年6月