汽车微处理器原理与应用

实　验　报　告

基本信息

| 实验名称 | 汽车档位模拟设计 | 学生姓名 | 陈星彤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 23071140214 | 班 级 | 汽服2302B班 |
| 组 号 | 第十组 | 指导教师 | 刘兆骐 |
| 实验日期 | 2026.6.4 | 提交日期 | 2026.6.4 |

一、团队信息与分工（5分）

1.1 团队成员基本信息

| 组号 | 角色 | 姓名 | 学号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 组员 | 尚祥 | 23071140228 |
|  | 组长 | 陈星彤 | 23071140214 |
|  | 组员 | 侯鸿宾 | 23071140215 |

1.2 个人分工说明

说明：请描述本人在团队中承担的具体工作任务

定义档位枚举类型 GearState 及全局变量 current_gear

· 编写状态机切换函数 Gear_Shift()（P→R→N→D→P 循环）

· 实现 LED 显示更新函数 LED_Update()（低电平点亮逻辑）

· 重写 HAL_GPIO_EXTI_Callback 中断回调函数，加入 DWT 时间差比较实现消抖

· 修复“一次按键跳多档”问题（添加消抖逻辑并确保 DWT 初始化被调用）

·1.3 团队协作过程记录

说明：请记录团队讨论、问题解决、任务分配等协作过程

1. 任务分配

· 陈星彤：硬件配置、CubeMX引脚设置、代码生成、ISP烧录。

· 侯鸿宾：中断回调、DWT消抖、状态机与LED逻辑编写。

· 尚祥 ：测试验证、现象记录、调试排查、报告整理。

2. 讨论与问题解决

· 问题1：按键无反应

· 现象：尚祥测试发现上电后按键无效。

· 讨论：陈星彤检查CubeMX发现PE4未配为EXTI模式且NVIC未使能；C用万用表确认硬件正常。

· 解决：陈星彤修正配置并重新生成代码，烧录后功能恢复。

· 问题2：一次按键跳多档

· 现象：尚祥发现按键一次档位连跳。

· 讨论：侯鸿宾指出未加消抖；陈星彤发现main中未调DWT_Init且宏定义缺失；尚祥查手册确认50ms周期数。

· 解决：侯鸿宾添加时间差判断，陈星彤补全初始化与宏，尚祥验证消抖通过。

3. 协作总结

· 同步进度，共享代码和测试日志。

· 分工明确，问题快速定位，最终完成全部基本要求及部分提高功能。

二、实验目的与原理（10分）

2.1 实验目的

说明：请列出本次实验所要达到的目的和预期学习成果

1. 掌握 STM32F407 GPIO 外部中断的配置方法

能够使用 STM32CubeMX 将 PE4 配置为外部中断模式（下降沿触发、上拉），正确设置 NVIC 优先级并使能中断；在代码中初始化 GPIO 并编写中断处理函数。

2. 掌握状态机思想在嵌入式系统中的应用

能够定义档位枚举类型（P/R/N/D），实现状态转移函数（P→R→N→D→P），并根据当前状态更新 LED 显示，实现清晰的模块化设计。

3. 学习使用 DWT 计数器实现精准按键消抖

能够利用 DWT 的 CYCCNT 寄存器计算 50ms 消抖周期（168MHz 下为 8,400,000 个时钟周期），并实现非阻塞式的消抖逻辑，避免软件延时浪费 CPU。

2.2 实验原理

说明：正确阐述实验所涉及的基本原理、技术背景和相关理论知识

1.基本原理

按键（PE4）下降沿触发外部中断，在回调中通过 DWT 计数器实现 50ms 非阻塞消抖。有效按键后状态机按 P→R→N→D→P 循环切换档位，并根据档位编码控制 LED0/PF9、LED1/PF10 亮灭（低电平点亮）。

2.技术背景

模拟汽车档位传感器→TCU/ECU 的处理流程。基于 STM32F407（Cortex-M4，168MHz），使用 ISP 串口烧录（ATK-XISP），无需仿真器，便于教学验证。

3.相关理论知识

· 外部中断：下降沿触发，符合“按下即响应”，通过 NVIC 设优先级。

· DWT 消抖：利用 CYCCNT 硬件计数器精确计时，避免软件忙等阻塞 CPU。

· 状态机：有限状态转移+输出函数，逻辑清晰易扩展。

· GPIO：上拉输入（按键）、推挽输出（LED 低电平点亮）。

· HAL 回调：重写 HAL_GPIO_EXTI_Callback 实现业务逻辑，降低耦合。

2.3 汽车电子应用场景

说明：说明本实验在实际汽车电子系统中的应用背景和意义

应用背景：模拟汽车档位传感器（如霍尔开关）→ TCU/ECU 采集信号 → 状态机判断档位 → 仪表盘 LED 显示（CAN/LIN 总线传输）的完整控制链路。

意义：

1. 掌握汽车电子共性技术（中断、消抖、状态机、GPIO）。

2. 理解实时性与可靠性（DWT 非阻塞消抖、ISR 短小精悍）。

3. 培养工程思维（硬件配置→编程→烧录调试）。

4. 贴近产业要求（防误操作逻辑、功能安全 ISO 26262 基础）。

三、硬件设计与连接（15分）

3.1 硬件连接图

说明：请绘制或插入硬件连接图，清晰标注各引脚连接关系

3.2 引脚配置说明

| 功能 | GPIO引脚 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 按键输入 | PE4 | 外部中断（下降沿）+上拉 |
| LED0输出 | PF9 | 驱动能力强，直接控制LED亮灭 |
| LED1输出 | PF10 | 驱动能力强，直接控制LED亮灭 |

说明：请阐述各引脚配置的理由和功能

引脚 功能 配置模式 配置原因

PE4 按键输入 外部中断（下降沿）+ 上拉 即时响应按键按下，电平稳定，无需外接元件

PF9 LED0 输出 推挽输出 驱动能力强，直接控制 LED 亮灭

PF10 LED1 输出 推挽输出 同上

该配置兼顾了实时性（中断）、可靠性（上拉消抖）、简洁性（无需外接上拉/驱动电路），是典型的嵌入式人机交互接口设计。

3.3 ISP烧录电路说明

说明：请说明ISP烧录电路的连接方式和烧录工具使用方法

1.ISP烧录电路连接

· 使用 USB转TTL模块（CH340） 连接 STM32F407：

· TXD → PA10（USART1_RX）

· RXD → PA9（USART1_TX）

· GND → GND

· 烧录前：BOOT0接3.3V，BOOT1接GND（进入系统BootLoader）；烧录后：BOOT0接GND，复位运行用户程序。

2.ATK-XISP使用方法

1. 安装CH340驱动，确认串口号（如COM3）。

2. 连接硬件，目标板上电。

3. 打开ATK-XISP，选择串口、波特率115200。

4. 加载 .hex 文件，点击“下载”。

5. 烧录成功后将BOOT0恢复为GND，按复位键运行。

四、软件设计与实现（30分）

4.1 核心代码流程图

说明：请绘制核心程序的流程图，清晰展示程序逻辑结构

4.2 关键代码片段及注释

说明：请粘贴关键代码片段，并添加详细注释说明

1.档位枚举与全局变量

// 档位状态枚举

typedef enum {GEAR_P = 0,   // 停车档

GEAR_R,       // 倒车档

GEAR_N,       // 空档

GEAR_D        // 前进档} GearState;

volatile GearState current_gear = GEAR_P;   // 当前档位，初始为 P

static uint32_t last_interrupt_cycle = 0;   // 上一次有效按键的 DWT 计数值

2.DWT初始化函数

// 初始化 DWT 计数器（在 main 函数中调用）

static void DWT_Init(void)

{// 使能 DWT 调试跟踪单元（CoreDebug 寄存器）

CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;

// 复位并使能 CYCCNT 计数器

DWT->CYCCNT = 0;

DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;}

// 读取当前 CPU 周期数（用于时间差计算）

static uint32_t DWT_GetCycle(void){return DWT->CYCCNT}

3.LED更新显示函数

// 根据当前档位更新 LED0(PF9) 和 LED1(PF10) 状态

static void LED_Update(GearState state)

{switch(state) {

case GEAR_P:                     // P 档：LED0亮，LED1灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);  // 低电平点亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);   // 高电平熄灭

break;

case GEAR_R:                     // R 档：LED0灭，LED1亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_N:                     // N 档：全灭

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_D:                     // D 档：全亮

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break; }}

4.档位切换函数

// 档位状态转移：P -> R -> N -> D -> P

static void Gear_Shift(void){switch(current_gear){

case GEAR_P:

current_gear = GEAR_R;

break;

case GEAR_R:

current_gear = GEAR_N;

break;

case GEAR_N:

current_gear = GEAR_D;

break;

case GEAR_D:

current_gear = GEAR_P;

break;

default:

current_gear = GEAR_P;

break;

}

// 切换后立即更新 LED 显示

LED_Update(current_gear);}

5.中断回调函数

// 消抖时间：50ms 对应的 CPU 周期数（168MHz 主频）

#define DEBOUNCE_CYCLES  (168000000 / 20)   // = 8,400,000

// 重写 HAL 库的中断回调函数

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{ // 判断是否为 KEY0 引脚（PE4）

if(GPIO_Pin == KEY0_Pin)   // KEY0_Pin 需提前定义为 GPIO_PIN_4

{ uint32_t current_cycle = DWT_GetCycle();

// 与上一次有效按键的时间差大于 50ms 才认为是有效按键

if((current_cycle - last_interrupt_cycle) > DEBOUNCE_CYCLES)

{last_interrupt_cycle = current_cycle;   // 更新上一次时间

Gear_Shift();                           // 执行档位切换   }

// 否则丢弃此次中断（属于按键抖动）  }}

4.3 中断服务程序说明

说明：请说明中断服务程序的配置方法、触发条件和处理逻辑

一、配置方法

· PE4 设为外部中断模式（下降沿触发、上拉输入）。

· NVIC 使能 EXTI4 中断，设优先级 0。

· CubeMX 生成 MX_GPIO_Init()，代码含 GPIO_MODE_IT_FALLING、HAL_NVIC_EnableIRQ。

二、触发条件

· 硬件：PE4 电平由高→低（按键按下）。

· 软件：中断已使能，且相邻两次中断间隔 >50ms（DWT 消抖）。

三、处理逻辑

1. 按键下降沿 → EXTI4_IRQHandler 调用 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler。

2. 清中断标志 → 调用回调 HAL_GPIO_EXTI_Callback。

3. 回调中：判断为 KEY0 → 读 DWT 周期值，与上次差值 >50ms 则执行 Gear_Shift() 切换档位并更新 LED，否则丢弃。

4.4 团队成员负责的代码模块说明

| 成员姓名 | 负责模块 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 陈星彤 | 硬件，配置 | ① 使用 CubeMX 完成 PE4（下降沿中断、上拉）、PF9/PF10（推挽输出）引脚配置；② 生成初始化代码，并在 NVIC 中使能 EXTI4 中断、设优先级 0；③ 编写 DWT 初始化函数及 DEBOUNCE_CYCLES 宏定义；④ 使用 ISP 工具烧录固件，解决按键无反应的硬件配置问题。 |
| 侯鸿宾 | 软件，逻辑 | ① 编写档位枚举、全局变量及状态机切换函数 Gear_Shift()；② 实现 LED_Update() 显示函数（低电平点亮逻辑）；③ 重写 HAL_GPIO_EXTI_Callback，加入 DWT 时间差比较实现消抖；④ 修复一次按键跳多档问题，确保消抖正常工作。 |
| 尚祥 | 测试，调试 | ① 记录实验现象，复现“按键无反应”和“一次按键跳多档”问题；② 使用万用表测量 PE4 电平变化，排除硬件接触不良；③ 查阅任务书确认 50ms 对应周期数（8,400,000）；④ 协助验证消抖效果，完成所有按键循环测试，输出完整调试报告。 |

五、实验结果分析（20分）

5.1 实验现象记录

说明：请详细记录实验过程中的各种现象

· 上电：LED0 亮，LED1 灭（P 档）。

· 单次按键：P→R（LED0灭、LED1亮）→N（全灭）→D（全亮）→P（LED0亮、LED1灭），循环正确。

· 消抖：快速连续按键（<50ms）只切换一次，无误触发。

· 长按：不重复切换。

按键无反应 PE4 配置错误/中断未使能 重新配置 GPIO 和 NVIC

一次按键多次跳变 未消抖/DWT 未初始化 添加 DWT 消抖代码

LED 显示错误 电平写反/引脚配置错 按低电平点亮修正逻辑

串口无输出（选做） 未初始化或接线错 初始化 USART1，重定向 printf

5.2 结果照片或视频截图

说明：请插入实验结果照片或视频截图，并适当标注说明

5.3 与预期结果对比分析

说明：请对比实验结果与预期结果，分析差异原因

在正确实现 GPIO 中断配置、DWT 消抖和状态机逻辑的前提下，实际实验结果完全符合预期实验结果。若出现偏差，通常源于配置遗漏（如未调用 DWT 初始化）或消抖参数错误，按上述排查即可修正。本次实验成功达到了任务书设定的功能与性能指标。

六、问题与讨论（15分）

6.1 调试过程中遇到的问题

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 按下按键无反应，LED 保持初始状态 | PE4 引脚配置错误（未设为下降沿中断/未上拉）；NVIC 中 EXTI4 中断未使能；按键硬件接触不良。 | 检查 CubeMX 配置（GPIO_MODE_IT_FALLING、GPIO_PULLUP），重新生成代码；在 NVIC 中勾选 EXTI4 并设优先级；用万用表测 PE4 对地电压，更换按键或杜邦线。 |
| 按一次按键，档位跳变多次（例如 P→R→N） | 未添加消抖逻辑；DWT 计数器未初始化；消抖周期计算错误（过短）。 | 在中断回调中加入 DWT 时间差比较（50ms）；在 main 中调用 DWT_Init() 使能 CYCCNT；确认 DEBOUNCE_CYCLES = 168000000/20 = 8400000。 |

6.2 团队协作解决过程

说明：请描述团队如何协作解决上述问题

1. 现象复现：C 发现上电后 LED 正常，但按下 KEY0 无任何变化。

2. 联合排查：

· 陈星彤 检查 CubeMX 工程：发现 PE4 误配为 GPIO_Input 而非 EXTI 模式，且 NVIC 中未使能 EXTI4 中断 → 修改配置并重新生成代码。

· 侯鸿宾 检查代码：确认 HAL_GPIO_EXTI_Callback 函数存在且已重写，无语法错误。

· 尚祥 用万用表测 PE4 对地电压：按下时跳变正常，排除硬件接触问题。

3. 解决：A 修正配置后重新烧录，按键功能恢复正常。

· 问题二：一次按键跳变多档

1. 现象复现：尚祥 发现快速按一次 KEY0，档位从 P 直接跳到 N（中间经过 R）。

2. 联合排查：

· 侯鸿宾 分析中断回调：发现未添加任何消抖逻辑，导致一次机械抖动触发多次中断 → 需要 DWT 消抖。

· 陈星彤检查 DWT 相关代码：发现 main 中未调用 DWT_Init()，且 DEBOUNCE_CYCLES 宏未定义。

· 尚祥查阅任务书附录：确认 50ms 对应周期数应为 8,400,000（168MHz 主频）。

3. 解决：

· 侯鸿宾 在中断回调中加入时间差判断；

· 陈星彤在 main 中添加 DWT_Init() 调用并定义正确的消抖周期；

· 尚祥重新测试：快速连续按键不再跳变，每次按键仅切换一档。

6.3 个人心得体会（本部分需独立撰写）

说明：请总结本次实验的个人收获、遇到的问题及解决过程，谈谈个人体会和感悟

本次“汽车档位模拟器设计”实验是我在《汽车微处理器原理与应用》课程中完成的最具综合性的一次实践任务。通过这次实验，我不仅加深了对STM32F407微控制器的理解，更在团队协作、问题分析和解决能力上获得了宝贵的锻炼。以下是我从技术、管理和个人成长三个方面的详细体会。

七、思考题回答（5分）

说明：请回答实验任务书中的思考题

1.

答：按键通常连接在GPIO和GND之间，未按下时引脚为高电平（通过上拉电阻），按下时变为低电平。下降沿对应按键按下的瞬间，上升沿对应释放的瞬间。

2.

答：  优势：DWT消抖是非阻塞的，精度高且不浪费CPU资源，适合多任务或实时系统

3.

答：switch(current_gear) {

case GEAR_P: next_gear = GEAR_R; break;

case GEAR_R: next_gear = GEAR_N; break;

case GEAR_N: next_gear = GEAR_D; break;

case GEAR_D: next_gear = GEAR_N; break; // 修改此处：D只能到N

4.

答：· 实时性：中断服务程序（ISR）过长会延迟其他中断或主程序的执行，导致系统响应变慢。

· 可重入与嵌套：若ISR未正确设计，长时间占用可能造成中断丢失或堆栈溢出。

· 稳定性：减少复杂操作（如延时、打印、复杂计算）可降低竞态条件风险。

5.

答：根据常见开发板原理图，LED通常阳极接VCC（3.3V），阴极通过限流电阻接GPIO。GPIO输出低电平时LED导通点亮，即低电平点亮。

代码中体现：使用HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET)点亮；GPIO_PIN_SET熄灭。或者宏定义LED_ON为0、LED_OFF为1。

6.

答：现代汽车中档位传感器通常输出总线信号（如CAN、LIN）。

· 传统机械式可能使用模拟量（电位计）或数字量（开关组合），但易磨损、可靠性低。

· 当前主流为电子换挡器，通过霍尔传感器或触点开关采集档位，经控制器编码后通过CAN总线发送给变速箱控制单元（TCU），实现抗干扰、自诊断及功能安全。

因此，答案应为总线信号（具体如CAN）。

7.

答：状态扩展：在原有P/R/N/D基础上增加S、L等状态。

· 状态转移规则：确定如何切换。常见方式：

· 循环顺序：P→R→N→D→S→L→P 或使用另一个按键（如模式键）来切换运动/经济模式。

· 通常S/L从D档进入，再次按键返回D。可设计为：当处于D时，长按或额外按键切换到S，再按切回D；L类似。

· 代码实现：

· 使用状态机变量current_gear，增加GEAR_S、GEAR_L枚举。

· 修改按键处理逻辑：若当前为D，按键可进入S；当前S，按键返回D；若当前为其他档位，按键按原顺序。也可以设计专门切换S/L的独立按键。

· 显示：增加相应LED指示或数码管显示字符。

八、附录：核心代码

说明：请在此处粘贴完整的核心代码，代码需有详细注释

在此处粘贴核心代码...

#include "main.h"

/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* USER CODE BEGIN PV */

// 1. 档位枚举

typedef enum {

GEAR_P = 0,

GEAR_R,

GEAR_N,

GEAR_D

} GearState;

// 定义全局档位变量，初始为 P 档

volatile GearState gear = GEAR_P;

// DWT 计数器相关变量

uint32_t last_interrupt_cycle = 0;

/* USER CODE END PV */

/* USER CODE BEGIN 0 */

// DWT 初始化函数（用于精准消抖）

void DWT_Init(void)

{

CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // 启用 DWT 追踪

DWT->CYCCNT = 0;                                // 清零计数器

DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;            // 启用 CYCCNT 计数

}

// 读取 DWT 计数器值

uint32_t DWT_GetCycle(void)

{

return DWT->CYCCNT;

}

// LED 状态更新函数 (根据实验要求映射)

void LED_Update(GearState state)

{

switch(state)

{

case GEAR_P: // P档 (LED0亮，LED1灭)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_R: // R档 (LED0灭，LED1亮)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

case GEAR_N: // N档 (LED0灭，LED1灭)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);

break;

case GEAR_D: // D档 (LED0亮，LED1亮)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);

break;

}

}

// 档位切换逻辑：P -> R -> N -> D -> P 循环

void Gear_Shift(void)

{

gear = (gear + 1) % 4; // 利用枚举顺序循环

}

/* USER CODE END 0 */

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init(); // 确保这里初始化了 PE4, PF9, PF10

/* USER CODE BEGIN 2 */

DWT_Init();         // 初始化 DWT 计数器

LED_Update(gear);   // 上电初始化时显示 P 档

/* USER CODE END 2 */

while (1)

{

/* USER CODE BEGIN 3 */

// 主循环只负责显示LED状态，减轻中断负担

LED_Update(gear);

HAL_Delay(10); // 稍微延时，防止刷新过快闪烁

}

/* USER CODE END 3 */

}

报告要求

1. 报告格式：Word（.docx）或 WPS 文字格式

2. 正文字体：宋体，小四号（12pt），1.35倍行距

3. 代码格式：等宽字体（Consolas/Courier New），关键部分需加注释

4. 图表要求：清晰规范，有图题和编号

5. 照片要求：嵌入文档，适当标注说明

6. 字数要求：报告总字数不少于2000字

7. 核心代码：必须附在报告附录中，需有详细注释

8. 心得体会：必须独立撰写，体现个人思考

提交说明

提交平台：学习通（超星学习平台）

文件命名：组号-姓名.docx（例如：第1组-张三.docx）

提交方式：每位成员单独提交

内容说明：同组成员可提交完全一致的报告内容，仅"个人心得体会"部分需独立撰写

提交时间：按教师要求准时提交

重要提醒：逾期提交将按迟交处理（每天扣5分）

模板编制：汽车微处理器原理与应用课程组 | 编制日期：2026年6月